- 采购需求(七）

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融沉积成型3D打印机 | 一、高性能热塑性塑料熔融沉积成型打印机： 1、打印工艺：熔融沉积成型。 2、运动控制硬件系统：XYZ轴驱动电机和进料电机配备独立式驱动器。 3、打印喷头：单喷头，喷嘴最高加热温度不小于450℃，喷头最大运动速度不小于280mm/s。 4、打印腔室：腔室最高温度不小于90℃，全封闭式独立恒温成型腔体，金属钣金外壳，保温层厚度不小于5mm，配备观察窗口，配备不小于3 Inch尺寸的触控操作显示屏，打印机内置料仓。 5、打印平台：PI加热膜主动加热，平台最高温度不小于160℃，微晶玻璃作为打印底板，可多次重复使用。 6、成型尺寸：长度≥250mm，宽度≥250mm，高度≥250mm。 7、成型精度：模型尺寸<100mm时，精度为±0.2mm；模型尺寸>100mm时， 精度为±0.002mm。 8、打印层厚：0.05mm - 0.3mm。 9、喷嘴直径：标配0.4mm（可选0.25mm，0.6mm，0.8mm）。 10、调平方式：手动调平，自动调平（自动调平通过喷嘴与平台直接接触式探测相对位置方式）。 *11、打印材料： 支持PEEK、PEEK-CF（碳纤维）、PEEK-GF（玻璃纤维）、PEKK等高性能材料打印。 12、材料丝材直径：1.75mm。 13、成型系统： 打印前自动进行平台水平度测量，预热时间控制；打印中，可以暂停取消打印；各温度参数、回抽长度及速度、挤出流量、冷却风扇速度可调整；打印后，可以保持成型腔温度。 14、整机尺寸：长度≤550mm，宽度≤500mm，高度≤660mm。 15、近端送料模式，具备缺丝提醒功能。 16、监控摄像头：WIFI连接，配合APP，实时远程监控。 17、智能设计：操作屏能显示打印时间；具备意外断电续打功能，电力恢复后可以继续打印等功能。 18、数据传输协议：USB2.0通讯接口协议。 19、整机重量：≤60kg。 20、电源输入：220-240V，6A，50-60Hz，最大功率不大于1200W。 *21、提供售后服务承诺书复印件加盖公章。 22、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 二、打印机过程监测控制软件： 1、控制软件可实现Gcode代码读取与打印，数据可通过USB通讯传输。 2、软件与设备内置数个高温传感器相对应，实时监测设备打印喷头、打印腔室、打印平台；可设置打印喷头温度、腔室温度、平台温度，打印前预热与打印完成后温度与时间。 3、软件可对打印机各运动轴以及打印喷头的运动控制操作。 4、可实现打印喷头校准与打印平台自动调平功能。 5、可进行打印线材设置与材料装载与卸载功能。 6、软件内置PEEK、PEEK-CF、PEEK-GF、PEKK、PPS、PC、PA-CF、PA、ABS、ASA、TPU等材料打印工艺参数，用户无需额外设置即可轻松打印。 7、打印过程中可实时监测，出现问题报错提醒并提供对应解决方法。 三、切片软件： 1、几何模型加载和保存功能：支持.stl，.obj，.amf，.3mf文件格式。 2、模型的编辑：移动，缩放，旋转，镜像，支撑手动添加，删除，分组合并等操作。 3、视图操作：可在实体、透视、切片模式下查看模型；可以切换任意视角查看模型，包括3D视图，正视图，俯视图，左视图，右视图等。 4、模型检查和修复：检查模型的几何合法性，修复常见的几何缺陷（孤立面，错误的法线等）。 5、打印机设置：可进行打印机型号选择，亦可手动设置平台尺寸，挤出喷头数目，喷头口径，喷头运动的起始和终止位置等。 6、打印材料的设置：内置PEEK、PEEK-CF、PEEK-GF、PEKK、PEI、PPSU、PPS、PA、PA-CF、PC、ABS、PC-ABS、ASA、PLA等材料默认打印工艺参数，支持用户修改参数设置，包括：线材直径、挤出温度、底板温度、腔室温度、挤出流量、材料回抽等。 7、打印参数设置：打印层厚，喷嘴直径，打印速度，填充率，支撑，冷却功能等。 8、单次多模型打印，可复制或导入多个模型以一次打印平台上的模型组，也可逐一打印。 9、预览切片结果：可以逐层查看生成的路径，显示隐藏打印线型，显示打印速度和层高等。 10、更快的切片预览速度：100Mb的G-code文件，打开时间＜30s。 11、G代码文件的保存方式打印文件导入方式：打印文件可通过U盘导入，USB链接，FTP传输或远程联网打印机代码可以保存到本地硬盘、USB联机打印。 12、开放的材料库：可支持导入导出经过实验室认证的材料数据，自定义材料切片工艺参数。 13、打印成本预估：通过G代码文件打印和喷头移动切换时间估算，准确评估材料和工时消耗。 14、可配置的打印工艺模板：可以根据需要自定义工艺模板，支持工艺模板的导入导出，便于企业工艺知识积累和标准化实施。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 微型3D打印线材挤出机 | 一、微型双螺杆挤出机： （一）、技术参数： 1、螺杆转速(rpm)：0-51。 2、扭矩（N.m）：100。 3、挤出形式：可按设定时间循环密炼挤出或直接挤出，循环、挤出流道无死角。 4、可设定循环延时时间来设定循环时熔体压力。 5、循环挤出原料用量 15g/次，直接挤出原料用量 1kg/h（max）。 6、设备电源：220V。 7、主电机功率(kW)：0.75。 8、主电机额定电压(V)：200-240。 9、主电机额定电流(A)：3.5。 10、机头压力（Map）MAX：50。 11、加热区：5个。 *12、最高使用温度 450°C。 13、加热功率(kW)：0.2×14。 14、加热额定电流(A)：11（max）。 15、外形参考尺寸(mm)：860×380×580。 16、加料口：2个，加料装置：2个。 17、变频控制定量加料装置，可做纳米、微米级等材料双加料装置与循环密炼挤出联动技术可以实现不同材料之间的精确配比加料。 18、设定第二加料延时停止时间来达到两个加料口配料同步。 19、加料装置预计量装置，可根据原料不同外形、不同比重进行计量并称重，找出加料 螺杆每转进料量（单位频率进料量）可实现精密配料。 20、加料螺杆直径：Φ20mm。 21、加料螺杆转速：5-20r/min。 22、进料方式:偏心+搅拌+螺旋。 23、搅拌转速：20-80 r/min。 24、加料电机额定电压(V)：200-240。 25、加料电机功率(W)：25。 26、加料装置与主电机速度、循环密炼联动，单进料口进行精确配料。 27、挤出机与微型注塑机可联合使用。 28、更换不同机头结合生产的不同辅机可做片材、平膜、圆膜、挤管、切粒、单向拉伸拉丝、吹瓶、各种基材包覆、异型材等。 29、空压机：不低于0.6MPA，60L。 （二）、配置要求： 1、螺杆：小头直径 10mm，大头直径 30mm，螺纹长度 250mm 双锥型异向旋转。 2、螺杆材质：S136 渗氮 HV700。 3、主螺杆与加料螺杆之间的速度比例联动。 4、机筒形式：可开式。 5、机筒材质：抗氧化钢 渗氮 HV750。 6、分配箱：齿轮材质 38CrMoAlAHV650。 7、轴承：优质轴承。 8、进料口不用水冷防粘料设计。 9、变频控制定量加料装置：25W。 10、电机及减速器：国产优质产品 FAF37。 11、品牌变频器。 12、品牌温控器。 13、压力传感器: PT 数显优质压力反馈压力表。 14、品牌压力表。 15、加料螺杆材料：S136 渗氮。 16、加料机体材料：2Cr13。 17、加料电机:80YSCJ25-3。 18、加料减速机::80QK75 速比 1:75。 19、加料变频器:品牌变频器 180W 。 二、偏心螺杆定量加料装置： （一）、技术参数： 1、螺杆直径：Φ20mm 2、转速：5-20 转/分 3、进料方式:偏心+螺旋 4、电机功率:25W 5、控制方式:变频控制 6、可与各加料螺杆设定比例调速联动 7、适用于颗粒料、鱼籽料等加料 （二）、配置要求： 1、螺杆材料：2Cr13。 2、机体材料：2Cr13。 3、电机:80YSCJ25-3。 4、减速机:80QK75 速比 1:75。 5、变频器:品牌变频器 180W。 三、偏心搅拌螺杆定量加料装置： （一）、技术参数： 1、螺杆直径：Φ20mm。 2、螺杆转速：5-20r/min。 3、进料方式:偏心+搅拌+螺旋。 4、搅拌转速：20-80 r/min。 5、加料电机额定电压(V)：200-240。 6、电机功率:25W。 7、控制方式:变频控制。 8、可与各加料螺杆设定比例调速联动。 9、适用于颗粒料、鱼籽料、微米、纳米级粉料等加料。 （二）、配置要求： 1、螺杆材料：2Cr13。 2、机体材料：2Cr13。 3、电机:80YSCJ25-3。 4、减速机:80QK75 速比 1:75。 5、变频器:品牌变频器 180W。 四、机头： 1、根数：1 2、孔径：2.5 3、加热功率：150w 4、最高温度：450℃ 五、冷却槽： （一）、冷却水槽： 1、长度：700mm 2、材料：不锈钢 3、导轮数量：4个 4、导轮材料：不锈钢 5、轴承材料：不锈钢 （二）、冷却风槽： 1、风机数量：6个。 2、长宽高（参考尺寸（mm））：700×100×310。 3、风机功率：30W。 4、总功率：180W。 六、实验拉丝辅机 （一）、牵引卷取机： 1、线速：3-5m/min（MAX）。 2、轮径：80mm。 3、材质：聚氨酯。 4、邵氏硬度：70。 5、电机：变频调速。 （二）、丝管卷取： 1、最大卷径：φ120mm。 2、弹簧张力控制收卷。 3、卷位：单工位。 4、自动排线。 5、宽度可调。 6、外形参考尺寸：500mm×200mm×500mm。 （三）、测径仪： 1、测量范围 ：0.1～25mm。 2、测量精度：±1µm±0.008%×XZ。 3、供电电压：110~240VAC 50/60Hz。 4、工作环境：+5~+45℃ ≤ 85%RH。 5、功耗：≤12W。 七、其他要求： 1、所有部件均为原装正品，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 2、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 *3、为保证产品品质，需提供产品授权书复印件加盖公章。 *4、专业精密设备，为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 注塑机 | *1、注射量 20g（max），注射压力120MPa（max）。 2、锁模力(气液增压)40T。 3、注射方式：自动注射，自动合模开模，装填一次原料可连续注射多个样条。 4、外形参考尺寸：800×320×450（长×宽×高）mm。 5、整机总量约：120kg。 6、设备电源：220V,电流:5.0。 7、温控区：2区。 *8、最高使用温度450℃。 9、温控功率:注射筒区：250W,模版区：800W。 10、注射筒可按实验用原料制定Φ12-18mm。 11、该设备可与微型双螺杆挤出机联合使用物料可直接进入注射机的注射套内，并直接方便注射成型所需样条及各种注射制品。 12、配套空压机或氮气瓶：压力1MPa 出气量0.3L。 13、温度控制：采用品牌数显温控表。 14、时间控制：采用国产数显表。 15、气动原件：采用国产三正气缸。 16、注射筒直径 ：Φ16mm（max）。 17、注射缸及注射杠材料热处理：不锈钢s136氮化处理。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | ▲生物3D打印机 | 1、设备的功能要求： 该设备能够将生物单元（细胞/蛋白质/DNA等）和生物材料按仿生形态学，生物结构或生物体功能，细胞特定微环境等要求用“三维打印”的技术手段制造出具有个性化的体外三维结构模型或体外三维生物功能结构体。该设备的软件可以在一定的参数设定下，将医学影像数据重组的三维模型或者自备模型，通过增材制造的方式打印出来。所用的材料有天然生物材料、无机盐、高分子材料、细胞等。该设备可用于仿生组织器官，组织工程支架，细胞研究与治疗，个性化药检模型，高端医疗器械，先进材料拓展应用等方向。 2、生物打印机配置要求： 2.1、打印机可以放到超净台内使用，体积≤480mm×420mm×500mm。 2.2、电源：电压：220±3%V，频率：50～60Hz。 2.3、打印机带有紧急停止按钮。 2.4、打印机带有磁吸式透明门罩，可防尘、防紫外。 2.5、运动系统：丝杠传动三轴全封闭模组运动，平台Z轴移动。 2.6、支持高速打印，最高速度≥70mm/s，运动精度≤1μm。 *2.7、支持高精度打印，最小层高≤10μm。 2.8、平台打印范围≥130mm×90mm×50mm，可以延展打印范围。 2.9、平台温控：独立于喷头温控，采用PID智能控制，风冷散热，高功率控温，最小温度≤4℃，最大温度≥60℃，打印平台兼容多孔板和培养皿，可以放到平台上。 2.10、配备HEPA过滤系统和紫外灯（最高级别：13H级别）。 2.11、打印过程无需调节压力，无需控制气压，无需外置控温装置，轻量化操作。 2.12、细胞或者材料可以一步填装在注射器中，无需再转移到料桶中。 2.13、打印机喷头为活塞式挤出喷头，电机驱动，喷头带回抽功能。 2.14、温控喷头，电机驱动，接触式控温，独立控温系统，可随时调节温度，最小温度≤10℃，最高温度≥70℃，支持1/3/5mL注射器作为料桶，打印过程和待打印过程均可控温，压力≥2Mpa。 2.15、光固化喷头，电机驱动，支持1/3/5mL注射器作为料桶，压力≥2Mpa，支持365nm和405nm双波长固化方式，打印过程和打印后可以固化，光照时间、光照强度可以调节。 2.16、同轴打印模块，轻松安装拆卸，不锈钢喷嘴，清洗方便可反复利用，可以实现2种或多种材料复合打印，内针兼容18G/20G/23G针头。 2.17、高温静电直写喷头，电机驱动，接触式升温，独立控温系统，可随时调节温度，料桶为金属材质反复利用，可以轻松拆卸清洗，0.2-1.5mm多口径喷嘴可供选择，最高温度≥270℃，压力≥6Mpa，风扇散热，输出脉冲电压：0到30kv，具备击穿断电保护功能。 2.18、打印机带有光固化模块，支持365nm和405nm双波长固化方式，光照时间、光照强度可以调节。 3、软件： 3.1、专业控制软件，具有自主知识产权，提供软件著作权证书。 3.2、软件支持离线切片功能。 *3.3、软件界面可实现打印预览，模拟真实打印轨迹。 3.4、可以通过数据线和蓝牙连接到电脑。 3.5、软件可以识别STL、Gcode、SVG文件，自定义打印路径。 3.6、软件支持中文和英文界面。 3.7、软件界面友好，将鼠标放到校准按钮上后会出现功能注释。 3.8、提供三维结构模型库。 3.9、软件有成熟的参数文档，可以轻松切换参数配置。 3.10、支持多模型多材料拼接打印，可以设置模型自动分离。 3.11、支持不同层多喷头组合打印。 3.12、支持同层多喷头组合打印。 3.13、支持复杂模型打印，可以添加支撑，并编辑支撑。 2.14、支持线性填充/锯齿/同心圆/三角等填充方式。 *3.15 、软件支持在孔板中自动矫正和打印，可以实现阵列式高通量打印 。 3.16、接触式高度校准和光感式校准。 3.17、软件带有自动调平功能，使用高精度机械式探头，自动检测平整度，打印过程中自动调整喷头距离。 3.18、软件支持打印过程中修改参数。 *3.18、软件带有Gcode编辑器，可以在软件中轻松编辑Gcode，提供软件Gocde编辑器截图。 3.19、软件带SVG功能，通过软件或者网站画的二维图形，可以用软件打印，提供软件SVG载入界面截图。 3.20、软件带有报警功能，打印机出现异常时会报警。 3.21、配套台式电脑，配置不低于：I7处理器、16G内存、16G独显、1T硬盘 + 512M固态硬盘、W10系统、USB3.0接口、21液晶显示器。 4、其他要求： 4.1、所有部件均为原装正品，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 4.2、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 *4.3、为保证产品品质，需提供产品授权书复印件加盖公章。 *4.4、为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 4.5、中标后签订合同前业主方有权要求中标人提供所投品牌型号仪器进行技术指标及性能验证，并提供佐证材料原件，采用虚假材料以及虚假响应参数，一经核实确认，取消中标资格并追求其法律责任。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 静电纺丝机 | 1、双高压电源： 1.1、输出电压1：DC0—50KV、电流<1mA、输入电压AC220±10％。 1.2、输出电压2：DC0—-30KV、电流<1mA、输入电压AC220±10％。 1.3、电源放置在下底柜。 2、供液泵系统： 2.1、内置两套注射泵，均为一推三（三通道）注射泵，并且可以独立控制；可安装于后侧壁与移动平台上。 2.2、注射泵供液系统（单独控制）。 2.3、自动供液速度范围：0.01-20ml/h；手动供液速度范围：0.1-100 cm/min。 2.4、适用注射器规格：1、3、5、10、20ml。 *2.5、配备抗干扰三通道电控比例微流系统：可随意更换配套的微米孔径喷头，喷头之间的间距应不大于15mm，各喷头溶液需保证均匀分配。 *2.6、喷头系统可选板固定或侧板固定，两种安装方式均需通过磁吸方式进行,注射泵模块可根据需求实现安装位置的快速切换。 3、纳米纤维接收系统： 3.1、收集滚筒：有效宽幅200mm、直径ø80mm；滚筒转速：100-3000r/min可调。 3.2、平板收集：L型180×220mm。 3.3、管型支架收集器：φ2-φ8 的细管各一条；可制备管型支架；水平安装于设备右侧。 4、喷头X-Y-Z三轴运动系统： 4.1、Y轴自动运动平台：有效行程200mm；定位精度≤0.03mm。 4.2、X轴手动位移行程范围：50—250mm。 4.3、Z轴手动升降台：0-100mm可调。 4.4、配备双层同轴喷头，可制备中空、同轴、核壳等纤维。 4.5、配备三层同轴喷头。 4.6、微球喷头：水平安装于左侧。 *5、环境控制系统 ： 5.1、需配备热泵干燥环境调控系统，机组及送风系统需置于设备，控制系统需集成PID控制器实现对层流新风及环境温湿度的精确控制。 5.2、温度控制：室温-60℃，温度可调，精度±1℃。 5.3、湿度控制：40%-室湿值精度：湿度偏差±3％RH，控湿时间：≤15min。 5.4、排风：可设定排风时长，可定时排风。 6、数控操作系统： 6.1、7寸人机界面数控系统控制（喷头移动装置、供液系统控制、加热控制、湿度控制、排废气控制、实验定时控制和照明等部件运行）以及监测各个部分状态，实现控制功能的更加人性化和可视化，对纤维质量的探究提供了可视化和更灵活的操作性。 6.2、设定纺丝时间，实验更具数据性；定时到后自动关闭设备确保安全。 6.3、参数自动记录、保存功能，方便对比试验结果。 6.4、可自定义排气时间，保障纺丝环境稳定（不起火，不爆炸），无害（废气不泄露）。实现控制功能的更加人性化和可视化，对纤维质量的探究提供了可视化和更灵活的操作性。 7、安全保障系统： 7.1、放电短路保护。 7.2、运行指示灯。 7.3、安全标识。 7.4、漏电保护。 7.5、有机废气排放：避免电荷积累引起触电、起火、爆炸等事故，避免有机废气泄露，影响健康。 7.6、惰性气体接入及控制功能。 根据国标设计布置电源电路，确保电路安全可靠。 8、电源线：220v，品字三角插头。 9、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 10、为保证产品品质及售后技术支持，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 喷雾干燥机 | 1、设备直接放置在实验台或氮气循环系统装置（选配）上，系统采用全自动控制与手动控制双重控制模式，整个实验过程彩色触摸屏动态显示（动画）。 2、进风温度控制：最高200℃，出风温度：最高140℃。 3、物料处理量：最高500ml/h，最小进料量：20mL。 4、蠕动泵可调最大为2000ml/h。 *5、喷雾头为加长型（长度310毫米或以上）同心喷雾头，喷雾头安装后位置可以上下移动（提供相应的尺寸照片证明）。 6、彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。 7、喷嘴口径：0.5mm/0.7mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选，并可根据要求定制。 8、整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构，喷雾、烘干及收集系统采用优质SUS304不锈钢制造（带观察视镜）。 9、整机功率：不大于1.5KW /220V。 *10、设备预留氮气循环接口和真空接口以便于后期可选配氮气循环系统以用于有机溶剂物料的喷雾干燥（提供照片验证）和可选配真空系统以用于热敏物料的干燥（提供照片验证）。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 四开门冰箱 | 1、宽度：90.1-95cm。 2、总容积：≥600L。 3、高度：170.1-180cm。 4、深度：70.1-75cm。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 培养箱 | 1、容量：≥167升。 2、控温范围：环境温度以上4 ºC-45 ºC 。 3、温度调节：±0.1 ºC。 4、温度稳定性，@37 ºC：±0.1 ºC 5、温度均一性：±0.3 ºC。 6、CO2浓度范围：0.1–20%。 7、CO2浓度调节：±0.1%。 8、CO2浓度稳定性，@5% CO2：±0.2%。 9、CO2均一性: ±0.3%。 *10、标配双通道红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能，保证精确度。 11、开门后CO2%恢复时间：5分钟。 12、六面直接加热方式，无气套或水套结构。 13、标配高温消毒功能，≥130 ºC高温消毒。CO2感应器无需从箱内取出。 *14、无风扇结构，无需风扇辅助，气体通过缓和对流运动保持温度和气体浓度均一。 15、气体连接：6mm管，进气HEPA过滤装置。 16、标配密封玻璃内门（单门），磁力门闩，关闭有安全提示音。 17、相对湿度（37 ºC）：95％。 18、承液盘：不锈钢，2升。 19、包含所有必配件或安装附件，保证货到即可安装使用。 20、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 21、为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 超净工作台 | 1、工作长度：≥160cm。 2、工作深度：≥70cm（外形深度≤82cm）。 3、工作高度：约50-53cm。 4、送风：垂直。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 冷冻干燥机 | 1、干燥仓采用航空亚克力材料，无粘接、高强度，无泄漏，冷阱预冻功能。 2、导流筒技术，提高冻干效率，带特殊样品冷阱低温干燥功能。 3、可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 4、冻干自动控制系统：可程序化编程，从冻干到除霜均程序化控制。 5、板层加温控制系统：每层独立控温、热循环监视保护、特殊加热材料，模糊PID控制算法。 6、冷阱除霜系统：非电加热除霜方式，安全性能高；除霜速度快，解决了传统采用用浸泡除霜带来的不便。 7、手自动模式选择：手动模式用于摸索工艺参数（人为干预性强），自动模式用于工艺成熟阶段，一键操作，简单便捷。 8、采用工业触摸屏，人机互动性好，简单易懂，不需说明书也可进行简易操作。 9、监视系统：实时监视系统温度，真空度，采集频率50ms/次。 10、冻干工艺配方存储功能：可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。 11、校准功能：可进行温度及真空度校准，确保长期使用测量值的精确性。 12、冻干曲线查询功能：可查询温度及真空度曲线，方便工艺优化及冻干效果验证。 13、冻干面积：0.08m2，物料盘：Ф180mm×3个。 14、冷阱温度（空载）：-85℃。 15、真空度（空载）：<6Pa。 16、捕水能力：4L。 17、冻干效率：2L/24H。 18、压缩机功率：2×2/3HP。 19、冻干瓶：100、250、500、1000ml任选8支。 20、配置：立式主机1台 ，压盖型有机罩1个，压盖型物料架1个，物料盘1个，三通8支，冻干瓶8支，真空泵1台。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 动力系统 | 一、数显电源： 1、动力系统为模块化设计，微电脑电路程序控制。 2、LED数字显示屏实时显示主机输出转速。 3、转速可以设置，实现大范围无极调速，转速：≥60000rpm/min，具有正反向功能。 4、电源电压220V±10%，50HZ±2%,功率200W。 5、可以选配骨科微型锯钻系列，两种运行模式选择。 6、具有无极调速功能。 二、脚踏开关： 1、IP68防水等级，防侧翻。 2、使用脚感舒适，减少疲劳。 三、微动力手柄： 1、微型马达流线型设计，手感舒适，动力强劲，超高转速，直径＜20mm。 2、全封闭稀土马达，防止交叉感染，启动扭矩＞1600g.cm，转速＞60000rpm/min，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB。 3、马达及导线皆可高温高压消毒。 4、四维旋转锁式接口，联接方便可靠。 五、直磨钻： 1、流线型设计、外型尺寸＜20mm、握感舒适，长度＜145mm。 2、机头结构设计为无油设计，长时间运转不发热，不振动，工作平稳，噪音＜65dB，长寿命，冗余设计，长时间工作保证高可靠性。 3、切削量5mm³/s,转速＞60000rpm/min。 4、四维旋转锁式接口、联接方便可靠。 六、弯磨钻： 1、推拉式刀具安装，直径＜20mm，长度＜170mm。 2、20°弯曲手柄，为手术提供最佳手术视野。 3、机头结构设计为无油设计，长时间运转不发热，不振动，工作平稳，噪音＜65dB，长寿命，冗余设计，长时间工作保证高可靠性。 4、切削量5mm³/s,转速＞60000rpm/min。 5、四维旋转锁式接口、联接方便可靠。 七、金刚砂磨头（5个）： 1、直径φ1mm--φ5mm,运转平稳无振动，径向跳动±0.02mm。 2、刀具硬度HRC58，可重复使用。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 一、旋转蒸发仪（水·油兼用型）: 1、旋蒸主机及整套配置内的所有产品均来自同一厂家，匹配性更好。 *2、新型设计：玻璃组件左右两方向均可安装，主机与浴槽自由配合放置，同时摆放两台旋转蒸发仪。 3、浴锅温度调节范围:室温+5 ℃~180 ℃。 4、浴锅温度调节精度：·±1.5 ℃（水）± 3 ℃（油）。 5、浴锅温度控制：微电脑ON-OFF控制。 6、浴锅加热功率：1 kW。 7、浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 8、蒸发能力：Max.25 mL/min(水蒸发量)。 9、回转速度：10～310 rpm。 *10、通过操作面板可设置试料瓶旋转方向任意、自动反转、旋转时间和转速等。 11、转速设定·显示：旋钮设定·数字显示。 12、管路连接口径：接口外径10 mm。 *13、升降方式：重量平衡·滑动方式+手动辅助延长，升降器冲程：180 mm（无极调节，小容量瓶到大容量试料瓶均可使用）。 14、冷凝管：直立式双层冷凝管·冷凝面积0.146 m2·四通瓶与冷凝管一体式。 *15、冷凝管位置可调整，从冷凝管上滴下冷凝液不会通过放气阀导管或旋转轴回流到试料瓶。 16、主机配通信端子，与真空控制器连接时可联动控制全套设备启动运行（出于安全，浴槽仍需手动启动），发生警报系统自动停止。 17、电机：DC无刷电机。 18、回收瓶：球型瓶 1 L球磨口 S35/20。 19、试料瓶：梨型瓶1 L标准磨口 S29/38；可使用3 L试料瓶（选配厚轴H型）。 20、旋转轴：内径18×全长272 mm S29/38。 21、真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型。 22、浴锅尺寸·材质·容量：内径约240×高度120 mm铝+特氟龙涂层·约5.4 L。 二、冷却水循环装置： 1、冷却水循环装置及整套配置内的其他产品来自同一厂家，匹配性更好，外形体积小，节约空间。 2、-20～30℃的温度设定范围可以用于多种用途，设备可放置通风柜内、实验台上。 3、可连接旋转蒸发仪，也可用于产业用器械、分析、计量仪器的发热部件的冷却，对应于多种用途、安全机能也更好。 4、保冷管和循环接口可以简单的安装拆卸，不需要使用比较麻烦的软管卡箍，也不会有漏液现象。 5、循环接口的方向可以360度回转，减少安装软管的麻烦。 6、配有旋转蒸发仪和真空控制器的通信接口，通过真空控制器可联动整个系统。 7、循环方式：密闭式循环。 8、温度设定范围：-20～30 ℃ 9、温度调节精度：±2 ℃（-20～0 ℃设定时）±1 ℃（0～20 ℃设定时）。 10、冷却能力：450 W（at 10 ℃）,310 W（at -10 ℃）。 11、外部循环能力（50/60 Hz）：最大流量9/10 L/min，最大扬程4.2/5.6 m。 12、温度控制：冷冻机ON/OFF控制。 13、温度设定·显示：薄膜按键设定·数字显示、最小值1 ℃。 14、安全机能：漏电过电流保护，冷冻机过载保护回路，冷冻机保护定时器，温度调节器自我诊断机能，循环泵抗阻保护。 15、外部输入·输出：真空控制器用通信接口、旋蒸用通信接口。 16、冷却盘管：镀镍铜管。 17、外部循环接口：一触式连接 内径10 mm 一触式管接口外径10 mm。 18、水槽材质·容量：SUS304、3.2 L。 三、隔膜真空泵： 1、隔膜真空泵及整套配置内的其他产品来自同一厂家，匹配性更好。 2、排气速度（Low/High）：30 L/min。 3、到达真空度：10 hpa。 4、节约实验室放置空间，搬运移动带有内藏式扳手。 5、操作简易方便， 不会产生油回真空泵进水换油现象。 6、根据用途设置了排气速度转换开关（HIGH LOW）设计，HIGH为高速排气用，LOW为静音减压用。 7、标准配备了气振阀，打开气振阀可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂通过气振阀排出，降低膜片损耗（气振阀打开时真空度会受到影响）。 8、真空泵可另配溶媒回收装置，排气过程中可对溶媒产生二次回收。 9、安全功能：马达异常检知。 10、马达：输出90 W。 11、减压模式：2段。 12、接液部材质：特氟龙、PPS、Kalrez。 13、吸排气接口：外径10 mm管子（吸排气嘴方向任意改变）。 三、低温恒温水槽： *1、温度调节范围：-80 - 0℃，温度调节精度：±1℃，搅拌速度：100-800rpm。 2、温度控制方式：压缩机连续运转，通过加热器的PID控制，保证高精度温度控制，加热功率不得小于750W。 3、测温传感器：铂。 4、槽体：190x154H；不得小于3.5L, 要求能够放置最大直径95mm，容量300ml反应容器，并且槽体采用全不锈钢SUS304制做。 5、水槽盖板采用可伸缩的结构，适用于固定不同口径的反应容器。 6、可选配试管架，能同时对9支试管样品进行低温反应。 7、搅拌电机：要求输出功率不得低于25瓦，采用磁力耦合方式传到磁场力矩，保证水槽槽体的一体性。 8、制冷方式要求采用两级压缩机制冷方式，保证优良稳定的冷却性能，制冷剂采用对大气无害的绿色制冷剂。 9、为了试验的安全性，要求设备具有较高级别的安全性能，应包含有以下安全性能：漏电过电流保护，温度过升保护器，压缩机高压压力保护，压缩机过热过电流保护，传感器异常，水位异常，搅拌电机工作异常，继电器故障保护。 10、整机要求采用小型化设计，适用于在通风厨内使用，便于将有机溶剂及时排出。 四、油泵： 1、低温运行: 泵体运行温度低，能有效减低泵被化学腐蚀风险。 2、内表面涂层: 油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀。 3、防倒吸阀: 防止在停机时油被倒吸进真空容器。 4、50Hz下的最大抽速：m/h(L/min) 4(67)。 5、极限真空压力：mbar 2×10³。 6、连接法兰：DN 16KF。 7、油箱容积ml ：1150。 8、50Hz下的噪音指数dBA：50。 9、50Hz下的马达转速rpm ：1450。 10、50Hz下的马达功率kW ：0.37。 五、其他要求： 1、所有部件均为原装正品，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 2、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 *3、为保证产品品质，需提供产品授权书复印件加盖公章。 *4、为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 5、中标后签订合同前业主方有权要求中标人提供所投品牌型号仪器进行技术指标及性能验证，并提供佐证材料原件，采用虚假材料以及虚假响应参数，一经核实确认，取消中标资格并追求其法律责任。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 过柱机 | 1、溶剂传送动力：双计量泵系统，高精度，长寿命，免维护的输液泵。 2、溶剂梯度：具有四元溶剂体系，高压二元梯度，实现正反两相的分离纯化。 3、系统操作压力：200psi （13.8bar）。 4、流速：1－200ml/min，流量精度±1%。 5、全波长紫外（DAD）检测器：200~400nm，波长精度+/-1nm，检测范围为0-5AU，支持外接ELSD等其他检测器。 6、双波长同时采集，运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能，轻松判断最大吸收波长。 7、可调光程流通池：标配0.3mm，选配2.4mm适用于不同样品量的制备。 8、智能收集方式：全收集，UV域值收集（包括UV斜率收集）及废液等多种收集方式。 *9、收集架上带彩色馏分收集显示功能，不同的峰用不同的颜色区分，标配18×150mm试管架，支持13mm, 15mm, 25mm试管，250ml，500ml收集瓶。 10、软件性能：具有智能化梯度转化方法，能够根据Rf值及HPLC方法推荐合适的梯度、分离柱和上样量；具有RFID智能识别功能； 11、安全报警装置：自动识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中的溶剂体积。可及时给出报警提示；漏液以及压力报警装置。 *12、单独的空气泵：实验结束后自动吹扫管路和色谱柱的残留溶剂。 *13、主柱架：全自动辅助色谱柱安装系统，自动控制或者手动触控按键控制；副柱架：提供色谱柱串联和固体上样柱的灵活安装方式。 14、网络化：设备可以接入互联网，可以与同一机构内部的其他设备组网进行数据共享，同一机构内部组网的设备可以自动同步数据，包括用户数据和分离方法数据。 15、分离方法数据库：用户可以下载、优化和分享分离纯化方法。 16、移动设备：提供智能手机和平板电脑对仪器的操控，多用户管理，仪器预约排队，实时消息推送，利用网络连接，可随时随地对仪器进行操作。 17、数据安全：多重权限审批防止数据泄露，128/256位AES数据加密储存和传输确保数据。 18、所有部件均为原装正品，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 19、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 *20、为保证产品品质，需提供产品授权书复印件加盖公章。 *21、为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 22、中标后签订合同前业主方有权要求中标人提供所投品牌型号仪器进行技术指标及性能验证，并提供佐证材料原件，采用虚假材料以及虚假响应参数，一经核实确认，取消中标资格并追求其法律责任。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 磁力加热搅拌器 | 一、单头磁力加热型： 1、工作盘尺寸：φ135mm（5寸）。 2、盘面材质：铝合金。 3、温度控制范围：室温 -340℃。 4、温度设定精度：1℃。 5、温度显示分辨率：±0.1℃。 6、加热功率：600W。 7、速度范围：100-1500rpm。 8、最大搅拌量（水）：20L。 9、转速显示：LCD。 10、温度显示：LCD。 11、电机类型：直流无刷电机。 12、电机输入功率：18w。 13、电机输出功率：10w。 14、搅拌子最大长度：80mm。 15、转速显示精度：±1rpm。 16、外置温度传感器：PT1000（精度±0.2）。 17、过温保护：420℃。 18、余热警告功能：50℃。 19、数据接口：RS232。 20、外壳防护等级：IP21。 二、四联磁力加热型： 1、四个加热盘面独立控温控速，独立显示。 2、PID控温技术实时精准控制加热过程，外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，精度达±0.2℃。 3、防爆直流无刷电机，免维护，无火花，确保实验室安全。 4、余热保护，停止加热后当盘面温度超过50℃时，会出现盘面温度过热提醒，保护操作者安全。 5、过温保护，独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过420℃时，自动停止加热，保证实验室安全。 6、高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速。 7、不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀，具有良好温度均一性。 8、全封闭铝合金外壳，散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀。 9、盘面尺寸:Φ135mm（5inch）。 10、盘面材质:不锈钢陶瓷涂层。 11、电机类型:直流无刷。 12、电机输入功率:1.8W×4。 13、总功率:515W×4。 14、加热功率:500W×4。 15、输入电源:100-120V,60Hz; 200-240V,50 Hz。 16、搅拌位置:4。 17、单头最大搅拌量(H2O):10L。 18、最大搅拌子:40mm。 19、转速范围:200-1500rpm。 20、转速显示:LCD。 21、温度显示:LCD。 22、转速控制精度:±20rpm。 23、温度控制范围:25-340℃。 24、过温保护温度:420°C。 25、温度显示精度:±0.1°C。 26、外置传感器，IP防护等级：IP21。 | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1、设备需求：要求三合一机型，可采取立式和坐式拍摄两种模式。 2、拍摄CBCT影像：拍摄患者口腔三维数字化影像，能够清晰显示患者口腔组织位置关系。 3、拍摄全景（曲面断层）影像：拍摄患者牙列的全尺寸数字化曲面断层影像。要求一次拍摄能完整显示下颌及双侧颞颌关节以及完整的上颌窦区域。 4、拍摄正/侧位影像：配置侧位摄影装置，用以拍摄标准的数字化头影测量影像。 5、拍摄局部CT：独立拍摄局部CT模式，非软件生成；成像视野8×8cm以上。 6、电源输入：220AC，50Hz。 7、设备功率：≥1800W。 *8、拍摄模式：CT、PA（全景）、CE（正畸侧位片）局部CT、具备模型扫描功能。 9、射线管电流、2-10mA，1mA可调。 10、射线管电压：60-90kV，1kV可调。 11、曝光时间：CBCT：20s(有效8s) 全景：17s 正畸侧位片：12s。 12、射线管焦点大小：0.5mm。 13、患者站位：立式和坐式均可拍摄。 14、拍摄臂升降距离：≥730mm。 15、CT传感器有效成像区域：CBCT：≥14.4×11.9cm。 16、CT传感器灰度值：灰度值：16bit。 *17、CT影像获取：≥400度扫描。 18、传感器速度CBCT：80fps 全景：400fps 侧位：300fps。 *19、CBCT成像视野（FOV）：15×10.5cm(Φ × H) 。 20、全景图像高度：生成的全景影像高度不低于10.9cm。 21、多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切片影像。 22、可选择三维显示模式：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。 23、距离测量：可测量直线距离、折线距离、曲线距离。 24、三维距离测量：在三维图像上直接测量距离。 25、角度测量：可测量三点间的角度值。 26、三维角度测量：在三维图像上直接测量角度。 27、面积测量：测量任意区域（多边形、曲线）的面积。 28、灰度（CT值）图:可以波形图方式显示任意折线上的灰度（CT值）分布情况。 29、标注：对测量动作进行标记，可检索。 30、测量方案存储/加载：本次测量方案可选择保存，下次打开该患者时可自动加载。可选择多种测量方案保存方式。 31、图像格式：DICOM3.0，兼容符合此标准的PACS系统。可选择自带图象管理软件。 32、局部切片：可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片数据可随意调节。同时显示该曲线上的全景图像。 33、局部切片方案：可自动记录局部切片方案，可检索，可添加、删除方案。 34、切片图像处理：可随时进行锐化、降噪操作。方便医生观察。 35、虚拟种植：可选择需要的品牌、长度的种植体进行虚拟种植，评估种植方案。 36、种植体库管理:免费升级种植体库，可依据用户需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。 *37、种植体一键定位观察:可设置种植体作为观察中心，一键定位，旋转操作轴，可方便观察种植体周围360度的切片影像。 38、定点观察：有一键定点观察功能，可设置切片影像观察中心。观察感兴趣区域的360度切片影像。 39、三维渲染参数设置：可设置光照、反射系数、散射系数、颜色及透明度等三维显示参数。 40、三维渲染模式保存；可保存当前的三维渲染模式。系统提供4种默认模式。 41、金属重建模式;提供可选择的金属重建模式。大幅降低患者口内金属及高密度物体的伪影。 42、刻录功能：可以将患者数据和配套影像浏览程序导出到输出介质（光碟、U盘等）中。 43、胶片打印排版：提供排版模式以方便医生组织胶片。后期可根据医生需求添加模板。 44、胶片输出：可输出到支持DICOM3.0的打印机上打印胶片。支持排版好的胶片导出BMP图片。 45、患者数据管理：可添加、检索、删除病人信息。 46、操作医生数据管理：可添加、检索、删除操作医生信息。支持操作医生设置操作密码。 47、影像管理：自带影像管理器。支持PACS系统（兼容DICOM3.0）。 48、头影测量软件：自带头影测量软件。支持第三方头影测量软件。 49、头影测量功能描述：在头颅影像上描图，确定一些标志点，然后对根据这些标志点描绘出的一定的线距、角度及线距比进行测量，用以了解颅、颌、面、牙软硬组织的结构情况及其相互间关系，使我们能从牙、颌、面的表面形态了解内部结构。 50、图像格式：DICOM 3.0，自带图像管理程序。同时具备数据输出接口。可兼容符合DICOM3.0标准的PACS系统。 51、病人信息管理功能：具备。 52、数据采集功能：软件登陆、连接服务器IP信息设置、查询、查看病人账户信息、配置、语言切换、采集模式选择和采集功能。 53、图像浏览功能：浏览功能：包括图像平移、图像旋转、图像缩放、图像反色、病人信息注释和隐藏定位线功能；三维观察功能：包括三维模型开窗、三维模型VOI调节、三平面标识控制开关、观察角度方位设置和三维模型恢复功能；测量功能：包括直线测量、多线段测量和曲线测量、角度测量、直方图统计、面积测量和3D直线和角度测量功能；全景功能：包括全景生成、调整全景曲线、删除全景曲线和选择历史全景曲线列表功能；神经标记功能：包括添加下颌神经线标记、删除下颌神经线标记、调整下颌神经线标记和选择当前各条下颌神经线标记功能；种植功能：包括添加三维种植牙模型、删除三维种植牙模型、当前种植牙模型列表选择、种植牙模型库选择、定点旋转观察、牙模型观察和牙模型自绘功能。 54、主机：具备。 55、配套计算机，不低于以下配置：CPU:Intel core i5 2400 3.10G；GPU: GTX750 2G；内存:4G；显示器：24“彩色显示器。 56、所有部件均为原装正品，仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等须包含在报价中。 57、“*”参数提供技术支持资料或彩色样本等证明文件供验证。 *58、为保证产品品质，需提供产品授权书复印件加盖公章。 *59、专业精密设备，为保证产品售后及技术支持服务，需提供有效售后服务承诺书复印件加盖公章。 60、中标后签订合同前业主方有权要求中标人提供所投品牌型号仪器进行技术指标及性能验证，并提供佐证材料原件，采用虚假材料以及虚假响应参数，一经核实确认，取消中标资格并追求其法律责任。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 4 | - 生物3D打印机 |