附件一：

采购需求

一、维修的具体项目及要求

（一）、门槛维修技术要求及维修方法

1、腐烂的宿舍门槛用用长度约98cm不锈钢门槛更换，楼梯双开门门槛用长度1.5米不锈钢门槛更换，腐烂的门边切割掉用不锈钢门框焊接上，最大切割长度为铰链下20cm，焊接接口处磨光刷防锈漆，焊接口处平整。

2、门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充。维修产生的垃圾运送到指定地点。

（二）、宿舍门制作安装技术要求

1、50樘宿舍门需要安装，安装时负责对原来的门进行拆除，拆除的旧门乙方自行处理，需要使用发泡剂对门边缝隙进行填充。安装的防盗门要求牢固。50樘门存放到学校指定的场所堆放。

2、盗门技术参数：蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。

（三）、参考尺寸和数量

| 名称 | 尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍门一 | 2.5*0.96 | 50 | 带摇头窗，具体尺寸见新校区1至6号楼样式 |
| 宿舍门二 | 2.03*0.94 | 50 | 具体尺寸见新校区7、9号楼 |
| 门槛一 | 单门 | 600 |  |
| 门槛二 | 双开门 | 30 |  |

（四）乙方应实地踏勘维修项目现场具体情况，中标后应对甲方提供的维修尺寸进行实地测量，以实际尺寸为准，由此造成的实际尺寸不符导致无法安装的后果由乙方自行承担。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。甲方负责安排人员开门，提供需要维修的门槛、更换的宿舍门具体位置，乙方应登记维修好的房间号和楼层位置，便于组织验收和项目审计。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题无息退还。

五、投标要求

1、招标文件，投标文件均作为合同的有效部分，甲方根据需要另外增加维修门槛的数量，根据投标单价据实结算。

2、投标报价含材料、搬运、安装、税费等一切费用。

- 附件二：

- 供应商报价书

- 项目编号:WYGZ2015029

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区学生宿舍门及门槛维修项目，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）：

特别提示：宿舍门一报价含安装费，宿舍门二报价不含安装费

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术要求及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门槛一 | 0.98*0.2*0.2 米 | 门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充 |  | 个 | 600 |  |  |
| 2 | 门槛二 | 1.5*0.2*0.2米 | 门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用4根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充 |  | 个 | 30 |  |  |
| 3 | 宿舍门一 | 205*0.96 | 蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。 |  | 樘 | 50 |  |  |
| 4 | 宿舍门二 | 2.03*0.94米 | 蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。 |  | 樘 | 50 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货期

合同签订后 30日内交货安装调试完毕，交付单位验收。

三、技术支持与服务承诺：

（质量保证、培训、售后服务等）

四、有关资质证明材料

投标函中请附：企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料。

五、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

地址：

联系人：

电话：                      手机号码：

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件三：(合同样本)

皖南医学院滨江校区学生宿舍门及门槛维修项目合同

根据公开招标，现同意委托______（以下简称乙方）对皖南医学院（以下简称甲方）滨江校区部分学生公寓宿舍门槛、部分宿舍门更换等项目实施维修，本着公开、公平、公正的原则，双方就有关维修事项达成以下协议：

一、维修的具体项目及要求

（一）、门槛维修技术要求及维修方法

1、腐烂的宿舍门槛用用长度约98cm不锈钢门槛更换，楼梯双开门门槛用长度1.5米不锈钢门槛更换，腐烂的门边切割掉用不锈钢门框焊接上，最大切割长度为铰链下20cm，焊接接口处磨光刷防锈漆，焊接口处平整。

2、门槛及门边用厚度国标1.0毫米不锈钢轧制成形（具体尺寸样式参照新校区4号楼B区114房间）。宿舍门槛下用2根8*8毫米膨胀螺栓加固（楼梯双开门用四根膨胀螺栓固定），拆除门槛或切割腐烂门边时损坏的瓷砖修复（面积较小的白水泥找平），门槛及门边缝隙水泥填充。维修产生的垃圾运送到指定地点。

（二）、宿舍门制作安装技术要求

1、50樘宿舍门需要安装，安装时负责对原来的门进行拆除，拆除的旧门乙方自行处理，需要使用发泡剂对门边缝隙进行填充。安装的防盗门要求牢固。50樘门存放到学校指定的场所堆放。

2、盗门技术参数：蓝色烤漆,双面插销，前板厚度不小于0.7mm，后板厚度0.7mm，门框板材厚度1.2mm，门扇厚度7cm，门槛为不锈钢材质，厚度1 mm；铰链采用明铰链，需配3只铰链，蜂窝纸填充。

（三）、参考尺寸和数量

|  | 尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍门一 | 2.5*0.96 | 50 | 带摇头窗，具体尺寸见新校区1至6号楼样式 |
| 宿舍门二 | 2.03*0.94 | 50 | 具体尺寸见新校区7、9号楼 |
| 门槛 | 单门 | 600 |  |
| 门槛 | 双开门 | 30 |  |

（四）乙方中标后应对甲方提供的维修尺寸进行实地测量，以实际尺寸为准，由此造成的实际尺寸不符导致无法安装的后果由乙方自行承担。

二、维修时间及工作安排

1、合同工期30天。乙方施工人员进入宿舍需要提供身份证复印件，在门卫处登记，文明施工，服从甲方管理。甲方负责安排人员开门，提供需要维修的门槛、更换的宿舍门具体位置，乙方应登记维修好的房间号和楼层位置，便于组织验收和项目审计。

2、延期一天处罚款500元。

三、验收

乙方完工后，甲方应立即组织验收，乙方提供的材料和维修方法必须达到甲方招标要求，因乙方材料不合格或维修效果达不到要求，造成该项目无法验收合格无法支付工程款，后果由乙方自负。

四、付款方式

1、乙方在签订合同时应缴纳履约保证金5000元，验收合格后退还。

2、合同总金额为   万元

3、此工程不预付进度款，工程完工验收合格后报审计，甲方支付审计后工程款的100%，付款前乙方需将审计价款的5%交甲方作为质量保证金，一年后无质量问题支付余款。

五、招标文件，投标文件均作为合同的有效部分，甲方根据需要另外增加维修门槛的数量，根据投标单价据实结算。

六、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：皖南医学院                 乙方：

甲方代表：                       乙方代表

日期：2015年　月　日　　        日期：2015年　月　日