皖南医学院2022年教学设备购置项目（十六）采购需求

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能协作终端 | - 一、整体设计 - 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 - 2.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - ◆3.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。 - ◆4.侧置输入接口不低于2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口不低于1路音频、1路触控USB； - 前置输入接口不低于1路Type-C、2路USB。 - ◆5.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 6.钢化玻璃表面硬度≥9H。 - 7.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 - 8.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 - 9.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 - 10.整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器不少于2个，上朝向20W中低音扬声器不少于2个。 - 11.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 - 12.整机内置扬声器 - 13.采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 - 二、显示要求 - 1.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 - 2.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 - 3.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 - 4.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 5.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 - 三、功能要求 - 1.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - 2.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 - 3.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 - 4.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的板书、音频内容与人声同时录制。 - 5.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 - 6.设备支持自定义前置“设置""按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 - 7.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 - 8.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 - 9.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 - 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 - 11.整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 - 12.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 13.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 - 14.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 - 15.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度。 - ◆16.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 - 17.整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 - ◆18.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有观众，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 - 四、其他功能 - 1.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 - 2.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 - 3.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 - 4.外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 - 5.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 - 6.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 - 7.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 - 8.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 - ◆五、整机三年质保。 | 17 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 落地支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 ◆2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm。 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂。 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。 6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 | 17 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | OPS电脑模块 | - ◆1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU，内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 - 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 4.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 6.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 ◆五、整机三年质保。 | 17 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 摄像机 | ◆1.支持不低于1080P高清，最大可提供1080@30fps/25fps图像编码输出，同时向下兼容720p等分辨率。宽视场角，水平视场角最大可达110°。 2.支持全功能USB 2.0接口，供电、视频、音频于一体。 3.内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离不低于6米，独有的噪声抑制算法，让你的语音完美呈现。 4.标配带阻尼旋转轴支架，安装简便，稳定可靠。 5.另配置落地三角支架，可支持高度不低于1.3米。 | 17 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 全向麦 | 1.48K超宽频语音通话高清技术，全双工深度消回音，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益控制。 2.配合硬件视频会议终端与软件视频会议终端，可实现各种云视讯/网络会议，UC 统一通信。 ◆3.内置多个高灵敏度麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径不低于3米。 4.支持USB和模拟音频（LINE IN/OUT）通信。 5.支持无线5.8G无线传输音频，无需任何连接线连接视频终端，会议平板等通信设备。 6.协同办公功能：可以同时混音视频会议和电话会议，实现多方通话。 7.喇叭音量不低于86dB,16级喇叭音量数字调节。 8.摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 9.支持耳机功能，便于私密通话。 10.具备不低于5个功能按键指示灯，圆形工作状态指示灯、音量大小状态指示灯、无线接收状态指示灯、电源开关机/充电状态指示灯。 11.支持双向噪音压缩（NC）；支持智能麦克风自动寻向技术（EMI）；支持自动增益控制技术（AGC）；支持回声消除功能（AEC）。 12.消回音长度：≥500ms；麦克风频率响应：100Hz-22KHz；无线传输距离不小于10米。 13.支持系统：Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X，Android。 14.具备接口类型：USB数据和充电；USB输入和输出；模拟音频接口:3.5mm x1；耳机接口:3.5mm x1。 13.配置有线传输线缆1根，长度不小于5米； 14、整机三年质保。 | 17 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 无线键鼠套装 | 1.键鼠为无线连接方式。 2.键鼠套接口：共用USB。 3.连接距离：支持10米无线连接范围使用。 4.鼠标光学追踪分辨率支持1000dpi。 5.键盘拥有具备数字键盘、媒体键。具有八个媒体控制按键可方便快捷控制媒体功能。 6.键盘具备高度可调的稳固倾斜支脚。 | 17 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 智能协作终端 |