附件1：

仪器设备产品介绍和参数

产品名称：基础护理综合模拟人训练系统

产品型号：JC-20633

产品功能介绍

本系统是根据本届护理竞赛需求修订的赛事产品组合，包括：综合模拟人、床旁功能支持一体柜、模拟辅助器具等。

综合模拟人为成人男性，具有生命体征的驱动与设置功能，可进行生命体征监测；模拟人有真实人体的仿真结构，体现全身柔韧的仿真皮肤与肌肉组织；模拟人有完整的全身骨骼仿真结构、各部位活动的关节，可任放置各种操作体位。

（注：应举办方要求，竞赛用产品采用USB有线版）

功能参数：

一、吸氧

模拟人可完成吸氧操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心供氧装置。

- 吸痰

1. 模拟人可摆放头偏向一侧，面对操作者的吸痰体位；

2. 可完成经口鼻腔吸痰操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心负压吸引装置。

三、静脉输液

1. 提供更加真实的静脉穿刺训练，扎上止血带静脉明显可见，穿刺成功可见回血，可进行输液操作，可调节滴速。

2. 静脉穿刺采用模块化设计，耗材更换十分方便。

四、现场心肺复苏

1. 按照2015心肺复苏指南的标准提供现场心肺复苏操作。

2. 模拟人具有完整的胸腔骨骼结构，根据生物力学特性设计了“人体胸廓胸外按压仿真运动装置”（发明专利），提供真实的胸外按压操作体验；

3. 模拟人具有“吹气传感检测装置”去除肺袋气囊，避免了更换气囊的不便，更加卫生、便于清洁；

4. 系统实时检测按压位置、深度、频率、胸廓放松复位的正确与错误；实时检测气道开放、吹气次数、潮气量等操作信息。

5. 系统有“心肺复苏考核”和“心肺复苏训练”两种使用模式，可编辑设定操作情境；操作界面采用动态曲线和图形动画，实时直观描述操作效果；系统自动记录、分析全部操作信息，并可存储或打印详细操作结果；

6. 抢救成功，模拟人由操作前的无生命体征自动转为有脉搏、血压、呼吸、叹气的体征变化。

五、心电监测

配真实心电监护仪，由志愿者配合使用。

六、皮内注射

1. 穿戴式皮内注射训练装置，可选择“模拟人穿戴”和“志愿者穿戴”两种使用模式；

2. 生物仿真材料，有真实的皮内注射体验，模块任意位置均可注射药物并体现真实的皮丘；精简的设计，耗材更换方便、经济廉价。

七、肌肉注射

1. 模拟人可提供全身各部位肌肉注射；

2．提供10ml专用的“模拟注射器”，该注射器是为模拟人配套使用的发明专利产品，外观与普通注射器相同；

3. 使用模拟注射器是一种魔术般的操作，可模拟吸药操作，并完成肌肉注射的真实体验。

- 生命体征监测

- 体温

1.1模拟人可提供右侧腋温测量操作；

1.2可设置模拟人的发热状态，可真实测量并监测体温变化；

- 脉搏

2.1模拟人可提供右侧桡动脉的测量操作；

2.2可扪及模拟人桡动脉有无异常情况，并监测脉搏变化；

2.3模拟人的脉搏可设置为：正常脉搏、脉率异常、脉律异常。

- 呼吸

3.1模拟人可表现自主呼吸和自主呼吸时的胸廓起伏；

3.2模拟人可提供呼吸测量的操作，监测呼吸变化；

3.3可设置模拟人的呼吸，包括：正常呼吸、频率异常、节律异常。

- 血压

4.1模拟人的左侧手臂可提供血压测量操作，监测血压变化；

4.2可预先设置模拟人的血压值，包括：正常血压，异常血压，并可设置正常、异常的脉搏频率；

4.3使用真实血压计进行血压测量操作；

4.4模拟人的血压值和心率显示在“血压设定装置”上，方便考核查看。

九、鼻饲

1．模拟人有完整的口鼻腔、食道和胃的仿真结构，可提供经口鼻

胃管插管术的操作；

2．模拟人头颈部可完成体位配合，胃管正确插入深度为45-55cm，

并可通过插管灌注液体完成鼻饲操作；

3．模拟人配有“体外自动检测装置”可提供二种检查胃管是否正

确插入胃内的准确检查方法：

（1）胃管正确插入可回抽到胃液、否则不能；

（2）用听诊器放在模拟人胃部，经插入的胃管注入10ml空气，能听到气过水声。

配套设备、器材

- 综合模拟人（成人男性）	——————————		1具

- 平板电脑（有线版含USB线一条）———————		    1台

- 床旁功能支持一体柜			——————————		1套	包括：

- 床旁多功能柜				——————————		1台

- 氧气吸入器(湿化瓶)		——————————		1支

- 负压引流瓶(吸痰罐)		——————————		1支

- JC—XD001 心电监护仪（含导联线）——————		1台

- 联想无线打印机(选配)		——————————		1台

- 体外自动检测装置			——————————		1台

- 血压测量屏显设定装置		——————————		1台

- 听诊器							——————————		1支

- 模拟注射器：5ml 10ml		——————————	各2支

- 模拟碘伏						——————————		1瓶

- 穿戴式皮内注射装置			——————————		1支

- 输液器（单头）				——————————		1支

- 止血带					——————————		1根

- 废液回收袋			  	——————————		1支

- 注射器1ml、2ml、20ml、	———————— 各1支

- 水银体温计				——————————		1支

- 鼻胃管					——————————		1根

- 单鼻吸氧管				——————————		1根

- 吸痰管					——————————		1根

- 耗材

- 皮内注射模块				——————————		5块

- 手背静脉穿刺模块			——————————		3块

- 人工吹气卫生防护膜		———————	1包（50片）

- 胸外按压卫生防护膜		———————	1包（100片）

产品图片

整体外观

模拟注射器

床旁功能支持一体柜

供氧、负压系统

监护仪