## 第三章 采购需求

一、货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 26 | 台 | 0.55 | 14.3 |
| 2 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6 |
| 3 | 电动分娩躯干模型 | 1 | 个 | 8.2 | 8.2 |
| 4 | 婴儿抚触台 | 8 | 个 | 0.15 | 1.2 |
| 5 | 婴儿洗浴盆（含支撑的柜子） | 6 | 个 | 0.1 | 0.6 |
| 6 | 新生儿心肺复苏急救模型 | 6 | 个 | 0.6 | 3.6 |
| 7 | 胎头吸引模型 | 5 | 个 | 0.24 | 1.2 |
| 8 | 孕妇检查模型 | 2 | 个 | 0.8 | 1.6 |
| 9 | 胎心听诊模型 | 1 | 个 | 2.3 | 2.3 |
| 10 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1 | 个 | 0.78 | 0.78 |
| 11 | 导乐套装 | 2 | 套 | 0.33 | 0.66 |
| 12 | 多功能妇科操作模型 | 5 | 个 | 0.86 | 4.3 |
| 13 | VR训练系统VR工作站（硬件部分） | 1 | 个 | 7.9 | 7.9 |
| 14 | 产科护理虚拟现实VR交互系统（臀位助产） | 1 | 个 | 2.8 | 2.8 |
| 15 | ▲有创呼吸机 | 1 | 台 | 4.2 | 4.2 |
| 16 | 成人气道管理模型 | 2 | 台 | 3.5 | 7.00 |
| 17 | 气管切开模型 | 4 | 个 | 0.355 | 1.42 |
| 18 | 血液净化仪器 | 1 | 台 | 13.00 | 13.00 |
| 19 | 空调（壁挂式） | 2 | 台 | 0.4 | 0.8 |
| 20 | 空调（柜式） | 4 | 台 | 0.6 | 2.4 |
| 21 | 教学一体机 | 6 | 台 | 1 | 6.00 |
| 22 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 10 | 台 | 0.25 | 2.5 |
| 23 | 200万半球摄像机 | 11 | 台 | 0.05 | 0.55 |
| 24 | 16路网络硬盘录像机(含硬盘） | 1 | 台 | 0.23 | 0.23 |
| 25 | 16口POE交换机 | 1 | 台 | 0.16 | 0.16 |
| 26 | 显示器键鼠套装 | 1 | 套 | 0.12 | 0.12 |
| 27 | 系统集成 | 1 | 批次 | 0.58 | 0.58 |

注:标注"▲"的产品为核心产品

二、技术参数：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1、CPU型号：Intel 酷睿i5 10500 2、CPU频率：3.1GHz 3、最高睿频：4.5GHz 4、总线规格：DMI3 8GT/s 5、缓存：L3 12MB 6、核心代号：Comet Lake 7、核心/线程数：六核心/十二线程 8、制程工艺：14nm 9、内存容量：8（8GB×1）GB DDR4 2666MHz 10、硬盘容量：1TB 11、硬盘描述：7200转 12、固态容量：128G NVME高速固态 13、光驱类型：无内置光驱 14、显卡芯片：集成显卡 15、有线网卡：1000Mbps以太网卡 16、数据接口：4×USB2.0，4×USB3.1,I/O接口 17、音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 18、视频接口：1×VGA，1×HDMI2.0，1XDP 1.4 19、网络接口：1×RJ45（网络接口） 20、其它接口：1×电源接口，1×COM串口 21、电源：260W电源适配器 22、机箱类型：立式 23、机箱颜色：黑色 24、机箱尺寸：≥155MM*303MM*337MM 25、键鼠特性：有线鼠标，有线键盘纠错 26、显示器：21.5英寸液晶显示器，与主机同一品牌；VGA输出 27、系统：出厂预装WINDOWS 10 |
| 2 | 笔记本电脑 | 1、处理器 1.1、CPU型号：Intel 酷睿i5 11300H 1.2、CPU主频：3.1GHz 1.3、最高睿频：4.4GHz运行流畅 1.4、核心/线程数：四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> 2、存储设备 2.1、内存容量：16GB（8GB×2）极速运行 2.2、内存类型：DDR43200MHz> 2.3、插槽数量：2xSO-DIMM 2.4、硬盘容量：512GB> 2.5、硬盘描述：SSD固态硬盘 3、显示屏 3.1、触控屏：不支持触控 3.2、屏幕尺寸：≥14英寸 3.3、显示比例：16：9 3.4、屏幕分辨率：1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本 3.5、屏幕技术：防眩光屏，LED背光，窄边框，WVA显示器，300nits，莱茵低蓝光认证 4、显卡 4.1、显卡类型：集成显卡 5、多媒体设备 5.1、摄像头：720p HD摄像头高清 5.2、音频系统：内置音效芯片，Waves MaxxAudio Pro 5.3、扬声器：2×2W立体声音响 5.4、麦克风：2×阵列式麦克风 网络通信 5.5、无线网卡：支持802.11ax无线协议，2×2MiMO 5.6、蓝牙 支持，蓝牙5.1模块I/O接口 5.7、数据接口：2×USB3.1，1×USB3.2 Type-C 5.8、视频接口：HDMI1.4 5.9、音频接口：耳机/麦克风二合一接口 5.10、其它接口：电源接口 5.11、读卡器：Micro SD读卡器 6、输入设备 6.1、指取设备：触摸板 6.2、键盘描述：背光键盘 7、电源描述 7.1、电池类型：4芯锂电池，54瓦时 7.2、续航时间：视具体使用环境而定长续航笔记本 7.3、电源适配器：100V-240V 自适应交流电源适配器 8、外观 8.1、笔记本重量：≤1.461Kg 8.2、长度：≤321.27mm宽度 212.8mm厚度 17.99mm 8.3、外壳材质：铝合金 8.4、外壳描述：银河星迹（银色） 9、其他 ★9.1、安全性能 安全锁孔 9.2、附带软件 Microsoft® Office 家庭和学生版 2019 (中国) 特色功能 Dell Mobile Connect 保修信息 9.3、保修政策 全国联保，享受三包服务 |
| 3 | 电动分娩躯干模型 | 1、系统基本特点：该系统涵盖了产前、分娩时母亲、胎儿以的相关临床实训内容。包含分娩产妇躯干和胎儿。 2、产妇分娩功能： ★2.1、配有子宫和胎盘、脐带模块（包含脐带绕颈、胎盘滞留，前置胎盘等实训内容，以及胎盘残留的识别）；腹部触诊，可行四部触诊操作；阴道检查操作；会阴缝合模块；机转分娩系统；动态宫颈口模拟模块，具有很大延展性，可逼真的测量胎头的下降和宫口开大情况等。 ★2.2、电动机转分娩系统由控制盒控制自动进行分娩，无需手动推胎儿。可模拟出各种分娩情况。包括头位、臀位、脐带绕颈、肩难产等情况。可控制自动归位，重复分娩操作。 2.3、可进行正常助产、产钳助产、胎头吸引等操作。 2.4、可在产妇肚子不同位置听诊到胎心 ★3、胎儿功能：胎儿带活动的关节，包括颈部、髋部、肩部、肘部、膝部使其在分娩过程中体位模拟更逼真。 |
| 4 | 婴儿抚触台 | 1、产品尺寸：1m*0.8m*0.85m 2、主要材质：环保皮革、优质海绵、复合板 3、适用年龄：0-8个月 4、产品功能：用于宝宝抚触按摩使用；颜色：白色 |
| 5 | 婴儿洗浴盆（含支撑的柜子） | 1、台面采用优质PMMA高分子复合材料，裙边防返水设计，池子低部圆滑突起设计 2、适合0-8个月宝宝 3、裙板：亚克力；内胆：亚克力；颜色：白色 4、尺寸：970*580*820mm 5、具体摆放可根据实际现场的尺寸定制 |
| 6 | 新生儿心肺复苏急救模型 | 1、模型为婴儿全身人，可模拟标准气道开放。 2、人工手指位胸外按压。 3、口对口、鼻人工呼吸，胸廓可起伏。 4、操作周期：按压—通气比：30：2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 5、按压频率：100~120次/分。 6、按压深度：至少为胸部前后径的1/3，大约4cm。 7、手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 8、可进行结肠造瘘口护理。 9、腹部模拟创伤缝合，可进行创伤护理。 10、工作状态：采用220V外接电源。 |
| 7 | 胎头吸引模型 | 1、可模拟真实状态下保护会阴和助产操作动作 2、模型由下腹部骨盆和一个女性胎儿组成，外观与孕妇人体相似 3、全套模型可演示所有标准的正常分娩程序和助产动作（正常分娩演示分娩开始前、分娩时和出生时分娩过程和助产操作训练）。同时也可以模拟难产分娩。 4、模拟先露抬头在产道内位置平面高低（模拟分娩开始前，坐骨棘平面以及宫口全开时胎头分娩出过程） 5、与真实尺寸一致的盆腔。 6、标准的胎儿，胎儿光滑柔软可辨别囟门，练习胎头吸引术。 7、胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。 8、模型尺寸：高26cm，宽49cm，厚26.5cm 9、高级足月胎儿模型身高44cm，体重1500克 |
| 8 | 孕妇检查模型 | 1、本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真 2、可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核 3、可进行阴道检查与肛查以确定胎位 4、骨盆测量 |
| 9 | 胎心听诊模型 | 1、本模型可进行四段手法触诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导。 ★2、为了使用和管理简单化，通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 3、腹部测量和骨盆测量所需的骨骼已造成形于内部。因此，在触诊的时候，你可以得到同与真人的身体极为相似的感觉。 4、进行骨盆外测量 5、乳房护理 ★6、模型与独立的控制盒连接（非内置控制盒），胎儿心音的听诊，通过触摸屏调节胎音心率、胎心音音量、扬声器音量。 ★7、学员可通过手机或平板，不需要安装软件，扫描视频、说明书二维码观看产品操作视频和内容。 |
| 10 | 子宫卵巢病变模型 | 1、真人大小的模型，矢状纵切面，并沿前划分成2件，显示了女性生殖系统中最重要的疾病。 2、子宫肌瘤（壁间，浆膜，粘膜下及阔韧带肌瘤）都显示在适当的位置，同时显示子宫内膜癌和子宫颈癌。 3、疾病包括子宫、输卵管炎，子宫内膜异位症和念珠菌性阴道炎。 4、固定在底座上。 |
| 11 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1、模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2、用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。 3、四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。 4、通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。 5、胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放。 6、电子盒内置，便于考核训练。 7、可进行乳房护理练习。 8、精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。 9、外皮可更换。 |
| 12 | 导乐套装 | 包含导乐凳和导乐球架。 1、导乐凳2个 材质：实木；U型状。使用的同时最好配合导乐球导乐车使用，这样加快产程更明显。产妇宫缩间歇期坐上去，有助于放松会阴的紧张程度，帮孕妇打开骨盆，促进胎头下降。 2、导乐球架2个 规格： 65cm, 材质：采用加厚304医用不锈钢制作;产房必备助产工具。直径55cm球，净重约为1000g；直径65cm球，净重约为1200g。颜色主要有红色和蓝色两个色系。 产妇骑坐上面，可以放松盆底肌肉，缓解会阴神经的疼痛，满足坐、靠、趴等多种体位。柔软的导乐球与皮肤接触能缓解疼痛，增强心理适应，促进产程进展。 |
| 13 | 多功能妇科操作模型 | 1、本模型为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，标准操作体位。 2、内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构。 3、盆腔检查：可行双合诊、三合诊检查。 4、可行正常子宫和各种异常子宫触诊。正常子宫、中等后倾子宫、子宫肌瘤、前倾前屈子宫、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿、子宫畸形合并右侧输卵管。 5、有妊娠6-8周、10-12周、20周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习。 6、妇科常见疾病诊断，可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈。 7、可练习窥阴器和阴道镜的检查。 8、可练习骨盆的检查。 9、进行子宫超声。 10、可练习女性避孕套的穿戴。 11、可练习女性节育器的放置与摘除，配有半透明的子宫，可清晰的看到节育器放置的位置。 12、可行妇科腹腔镜检查和输卵管结扎术操作练习。 13、腹部皮肤可拆卸。 |
| 14 | VR训练系统VR工作站（硬件部分） | VR工作站 1、系统尺寸：长92cm 宽54cm 高110cm，配置无声四轮，可随意移动放置 ★2、护理VR虚拟教学工作站同时具备3D显示模式和VR交互模式。2种模式可切换。 ★3、使用3D显示模式，需佩戴专业主动式3D眼镜，并支持双手空气3D触摸交互 ★4、支持学生通过手势位置跟踪器定位手指各关节位置，可以精确的定位手指的运动从而实现用双手操控虚拟世界的三维对象，直接用手抓取虚拟现实世界中的手术器械来完成相应的手术操作。十指跟踪使用双手直接进行各种操作。 ★5、支持手指交互：可以精确的定位手指的运动从而实现用虚拟双手操控虚拟世界的三维对象，使用双手模拟正确手法来完成相应的手术操作。 ★6、3D屏幕比例16：9，亮度350cd/m2，对比度1000：1，刷新率144Hz，1ms 响应时间，屏幕尺寸24寸，可升降角度可调，屏幕分辨率：1920*1080P，支持英伟达3D主动显示。 ★7、眼球跟踪（通过眼球注视实现核对操作）、语音沟通（可以看着虚拟病人与其语音对话，3D虚拟病人会做出相应回答）。 8、头盔立体显示器 8.1、单眼屏幕分辨率1440×1600，总分辨率2880×1600。 8.2、位置追踪范围：提供 5mx5m 的位置追踪范围，最大支持跟踪识别的空间高达10M*10M，动补追踪范围≥7.8*7.8米，支持同时多个跟踪目标，追踪精度0.1度，延迟：4.3MS，实现360度无缝追踪。 8.3、光学透镜：≥130°FOV。定位：支持头部6自由度和手部6自由度追踪 8.4、刷新率： 默认120HZ、向下兼容90HZ、最高能达到140HZ。 8.5、显示调节部分： 机械的IPD调节结构，以及眼睛与透镜距离调节功能，尽可能带来更宽的FOV。 8.6、可拓展性：带有USB3.0 Type A的插槽，具备后续功能的拓展性。 9、头盔专用手势跟踪器 9.1、手部跟踪目的设计：允许模仿手部操作进行（根据项目支持抓、握住、推、捏等操作）。 ★9.2、手指跟踪： 跟踪所有手指位置，并进行交互。可以直接用双手类似在真实世界中自由的和虚拟病人或医疗器械进行交互。 9.3、传感器：≥86个传感器，可以感应定位、压力、陀螺仪等信息。 9.4、舒适性： 具备伸缩松紧固定手部的功能，会自动根据使用者手部进行扫描动态调整。 9.5、按钮设置：普通按钮，滑块触摸板，扳机，摇杆。 9.6、电池、充电性能：TypeC充电接口，具备7小时的使用时间。 9.7、人体差异兼容性：可以兼容所有正常人手指（十指）。由于每只手都不同，因此控制器会进行自我校准，以匹配不同人的手的大小和不断变化的皮肤电容。 9.8、可输入项：具备以下几种输入方式（触发器，拇指操纵杆，带有力传感器的跟踪按钮，握力传感器，手指跟踪，IMU）。 10、处理单元： 10.1、核心处理器主频：≥3GHz， 10.2、核心：六核心， 10.3、线程：六线程， 10.4、制程：14纳米， 10.5、三级缓存：9MB， 10.6、可支持最大内存：128GB， 10.7、内存配置：内存：16GB， 10.8、类型：DDR4 2666MHz 11、显示适配器： 11.1、核心频率：1549/1784MHz， 11.2、显存频率：8008MHz， 11.3、显存容量：6GB。 11.4、显存位宽：192bit， 11.5、支持最大分辨率：7680*4320， 11.6、显卡接口：PCI Express 3.0 16X， 11.7、I/O接口：至少支持HDMI接口，DisplayPort接口。 11.8、网卡：1000Mbps网卡 11.9、存储设备：≥120GB SSD + 1TB HDD 11.10、电源：≥650W 11.11、系统：win10 及以上 |
| 15 | 产科护理虚拟现实VR交互系统（臀位助产） | 1、软件功能： 1.1、本系统完全采用三维仿真技术，所有的三维场景完全模拟真实病房环境和真实情景，为操作者提供完全沉浸式的临床操作。操作者可以使用和现实中一样的各种器械进行交互式操作，对病人进行救治。软件在电脑加载运行，通过手指操作和VR头盔，进行沉浸式的虚拟交互操作。 1.2、可对手术操作的正确度进行判断，正确才能触发操作。 ★1.3、手指的交互性：可以精确的定位手指的运动从而实现用虚拟双手操控虚拟世界的三维对象，使用双手抓取虚拟现实世界中的手术器械来完成相应的手术操作。 ★1.4、特点：系统具备识别手指功能，通过双手进行物品的抓取操作，更加贴近真实的临床护理，学生有真实的参与感与代入感。（而传统的手指点击按键，只需点击，就能触发下一步的动画，缺少真实的代入，缺少人机交互功能）。 1.5、3D六自由度功能：操作者可以在虚拟空间内，任意的走动，弯腰等，360度任意视角查看细节。 1.6、物品使用提示：当操作某一步骤时，可以准确的提醒操作者需要的工具器械，以便准确完成这一步骤。 1.7、流程提示：当操作某一步骤时，可以准确的提醒操作者所在的操作流程。 1.8、透视视角：通过透视产妇体内胎儿状态，清楚地掌握胎儿、子宫、骨盆、胎盘、脐带的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。 1.9、三维剖视视角：通过三维剖视视角，展现人体内部解剖状态，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。 2、系统参数： ★2.1、完整、清楚地展示臀位接生的步骤，能够完全将胎儿在子宫内部的运动过程通过三维透视和剖视实时的表达出来。 2.2、第一产程：足先露、堵。 ①足先露：在透视视角下，可以看到胎足娩出阴道口。 ②堵：操作者使用双手拾取手术车上的无菌巾以手掌堵住阴道口。在透视视角下，可以看到胎臀内旋转与出口前后径一致。 2.3、娩出臂与下肢：①导尿；②会阴侧切；③自然娩出；④拖拽胎体。 ①导尿：会阴侧切前应先导尿排空膀胱。 ②会阴侧切：操作者使用双手拾取剪刀通过会阴侧切操作后可以实时看见血流出来。 ③自然娩出：透视视角时，可以看到胎臀复位，进一步娩出时，双肩发生内旋转，与出口前后径一致。 ④拖拽胎体：操作者使用双手拾取手术车上消毒巾根据场景中提示用消毒巾裹住胎臀，通过正确手法使胎儿成俯卧姿势，双肩径于骨盆入口斜径或横径一致。 2.4、娩出肩与上肢：操作者根据场景中手势提示一步一动上提胎体、抠出、产出前肩。 2.5、娩出胎头：操作者根据场景中手势提示一步一动转胎背、胎头娩出。 ①转胎背：在透视视角下，可以看到胎头发生内旋转。操作者需要通过正确手法将手伸入胎儿口内，协助胎头俯屈。 ★②胎头娩出：操作者在胎头娩出时需要根据提示进行保护会阴。在透视视角下，可看到通过正确手法帮助胎头娩出。 |
| 16 | 有创呼吸机 | 1、多种呼吸模式、适用于ICU、急症科、手术室、及家庭病房使用； 2、同步功能先进，能有效避免人机对抗，有创/无创均可使用； 3、微电脑控制，定容，压力触发型多功能呼吸机，数码显示方式； 4.通气模式：CMV、A/C、SIMV、SIGH 、PEEP、带电手动（MANUAL）； 5、潮气量（TV）：至少为100-1200ml； 6、吸气时间：0.5-3S； ★7、呼吸频率：1-60bpm； ★8、氧浓度（O2%）：45-100%,连续可调； ★9、同步触发灵敏度：-0.5-1.0kpa； 10、叹息（SIGH）： 每100次1次或根据需要给予； 11、呼气末正压（PEEP）：0.5-2kpa连续可调，数字显示； 12、气道压力：-2-10 kpa； 13、安全压力≤7.2kpa； 14、监测显示参数：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力（峰值压、呼气末正压、触发压）、报警设置值，状态指示（电源、吸气、呼气、压力柱状数码指示）； ★15、报警说明：压力上限（5-60 hpa），压力下限（2-40 hpa），通气量上限（10-60L/min），通气量下限（4-20L/min），超频呼（10-110bpm），窒息，参数设置错误，电源断电，报警消音； 16、安全保护：气道压力过高保护，意外关机或停电保护，参数设置错误保护； 17、基本配置：由主机、移动推车、机械臂、可调温湿化器、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）等组成； |
| 17 | 成人气道管理模型 | 主要功能要求： 1、产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。 2、气道管理模型可以真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。 3、可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。 4、配有单独的气道解剖示教模型，真实的解剖特征可以有效地示范讲解气道解剖结构/Sellick手法/气道痉挛。 5、模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。 6、可以模拟呕吐功能，增加插管难度。 7、模拟颈动脉搏动，模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。 8、可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。 9、通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。 10、可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。 ★11、插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。 12、插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。 13、可以进行光导气管插管的使用练习。 14、可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。 15、模型固定在訓練板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。 16、可结合选配的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练(到支气管第三级)。 |
| 18 | 气管切开模型 | 1、精细的解剖结构：咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管树。 2、气管切开护理练习。 3、痰液抽吸练习。 4、经口腔吸引术练习。 5、模拟练习气管套管的清洁和护理技术。 |
| 19 | 血液净化仪器 | 1、机型：单泵血液透析机。 2、具有血液透析、单纯超滤、序贯透析、高效透析等功能； ★全中文操作系统，10英寸以上液晶显示。 3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序。 ★4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量； 5、具有KT/V计算评估功能。 6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗。 7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确。 8、可提供超纯透析液。 9、动脉压监测范围：-500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg。 10、静脉压监测范围：-500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg。 ★11、跨膜压监测范围：-500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg。 ★12、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min； 13、透析液温度范围：33～41℃，精度：±0.5℃； ★14、透析液电导率调节范围：5～20ms/cm，精度： ±0.1 ms/cm。 15、血流量可调范围：0～650mL/min。 ★16、超滤控制范围：0～6000mL/h，精度：±30mL/h或±1%； 17、肝素泵注入流量：0～10ml/h，精度±0.1ml/h。 18、气泡检测器：可监测≥0.05ml的气泡，可监测液面和累积气泡。 19、漏血监测：可监测≥0.5mL/min的漏血。 20、内置后备电源：可维持工作时间≥30分钟。 21、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液。 22、具备热消毒功能。 |
| 20 | 空调（壁挂式） | 1、空调类型：壁挂式空调 2、冷暖类型：冷暖电辅 3、内机最大噪音：41dB(A) 4、外机最大噪音：51dB(A) 5、制冷量：3500W 6、制热量：4600W 7、电辅加热功率：1000W 8、空调功率：大1.5匹 9、工作方式：变频 10、能效等级：三级 11、适用面积：约16-20㎡ |
| 21 | 空调（柜式） | 1、型号别称：KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 2、空调类型：立式空调 3、产品功率：3P 4、适用面积：55-85㎡ 5、冷暖类型：冷暖型 6、室内机噪音：44-50dB 7、室外机噪音：60dB 8、制冷量：12000W 9、制冷功率：3850W 10、制热量：12500（16000）W 11、制热功率：3800（7300）W 12、循环风量：1750m3/h |
| 22 | 教学一体机 | 55寸触控一体机 一、硬件部分： 1、屏幕类型：LED背光A规屏 ；显示尺寸：≥55吋（对角线）；显示比例：16：9（全屏），对比度≥5000：1，亮度≥450cd/㎡，可视角度：≥178°；屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、内置前朝向≥2*15W扬声器，内置SRS环绕声模拟环绕声音响系统，保证声音效果； ★3、采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行20点触控及书写； ★4、无故障检测：所投一体机和OPS电脑MTBF无故障检测时间≥12万小时； 5、平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控； 6、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android5.0以上版本，采用6核设计，动态内存≥2GB,本机自带内存8G以上， 7、前置接口：不少于3路USB接口，3路USB接口均可同时在Windows及安卓系统下被读取； 8、前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)、支持MHL，满足高清教学信号源输入需求； 9、在安卓系统下，提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能； 10、安卓系统和windows系统均可实现无线上网功能，无需外接无线网卡； ★11、整机触摸屏任意位置可以用手势调取中控菜单，即可进行信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）； |
| 23 | 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 主要功能要求： 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2、可进行三角肌部位的肌内注射。 ★3、上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 4、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 6、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 7、材料特点：皮肤、肌肉系用进口塑弹性体混合胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤外表面模特按真人模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 |
| 24 | 200万半球摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 1、支持H.265及H.264编码； 2、最小照度：0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 3、快门：1/3秒至1/100,000秒； 4、镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角：106°-35°； 4、帧率：50Hz： 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；I 5、存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G) 6、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 7、电源供应：DC12V±25% ； 8、功耗：5.5W MAX； 9、红外照射距离：20-30米； 10、防护等级：IP67； |
| 25 | 16路网络硬盘录像机(含硬盘） | 1、夜视类型：全彩夜视 2、存储编码：H.264，H.265，Smart H.264，Smart H.265 3、存储方式：硬盘 4、探头个数：16个 5、像素：600万 6、智能识别：移动识别 7、适用面积：201-400㎡ 8、监控类型：网络录像机/NVR 9、语音类型：语音通话 10、焦距：4mm 11、警戒方式：手机推送 12、变倍变焦：数字变焦 13、供网方式：网线 14、供电方式：电源 包含4T企业级硬盘1个： 1.3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 |
| 26 | 16口POE交换机 | (16个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电),端口支持POE供电。 |
| 27 | 显示器键鼠套装 | 21.5英寸显示，配鼠标键盘。 |
| 28 | 系统集成 | 网线：CAT5e非屏蔽箱线 含摄像机与硬盘录像机联动及硬盘录像机接入校园网所需的所有电源线、线槽线管等辅材，网络布置、设备安装及系统调试等培训费用。 |