| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赭麓校区电子屏 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端 | CPU：RK3288, 四核，主频 1.8GHz 内存：2G；解码分辨率：最高支持3840*2160 操作系统：Android 5.X以上 接口：USB2.0接口*2，RJ45*1个,SD卡插口*1，HDMI4K输出*1，audio*1，wifi*1 支持定时开关机 媒体显示端可独立播放，不依附服务器端运行，在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 具有脱机更新节目的功能，在网络瘫痪等紧急情况下能够使用U盘更新节目 终端可以使用任意比例的分屏技术，实现各种屏幕显示效果，使播放的内容更加生动、新颖、灵活。 支持管理APP调节音量大小 支持管理APP控制开关机 支持远程开关机及外部设备的电源 节目支持图层叠加功能，最大支持16层叠加 具备紧急消息的显示功能，显示位置可以选择上和下 节目中最大支持16个场景 支持直播流播放，直播信息：网络电视节目、DVD节目、DV节目等媒体直播流 该终端具有系统管理平台。系统管理平台采用B/S架构，支持通过电脑或手机打开浏览器网页进行访访问，具有简洁的界面和便捷的操作； 系统管理平台支持分布式服务器部署、支持云平台架构，同时平台需能够对接微服务发布； 系统管理平台支持液晶拼接屏、LED全彩屏、液晶显示器、CRT显示器等多种类型显示产品，支持多种显示产品混合使用； 系统管理平台支持通过网页主页，实时了解在线终端数量和离线终端数量，一目了然； 系统管理平台支持对各终端进行单独操作； 系统管理平台支持多终端进行统一操作； 系统管理平台支持对条屏卡的接入管理； 系统支持移动终端APP功能，能够支持移动互联网环境中对平台实现监控及管理控制； 支持所有终端实时同步播放节目； 为保证产品稳定性，提供的信息发布终端与LED显示屏及控制系统为同一品牌 | 1 | 套 |
| 2 | 室外P4全彩屏 | 1、户外P4全彩屏，像素组成：1R+1PG+1B，防水箱体 2、像素点间距≤4mm，物理像素密度：62500点/㎡ 3、封装要求：采用SMD1921的封装方式，为保证屏幕效果，项目要求采用黑面灯； 4、模组尺寸：256mm*128mm,根据现场尺寸配置户外箱体； 5、视角：水平160°，垂直120°； 6、屏幕亮度：≥5000cd/㎡； 7、刷新频率≥1920Hz 8、平均功耗：≤320W/ m²，最大功耗：≤750W/ m² 9、整屏盲点率：＜3/10000； 10、散热：LED光源散热装置（提供第三方检测机构出具证书复印件加盖公章）；连续工作时间大于72小时；寿命10万小时； 11、调光：组合式LED光源调光固定工装（提供第三方检测机构出具的证明文件） 12、为保证户外大屏使用安全，提供的LED光源需具有抗大风相关结构（提供第三方检测机构出具的证明文件）； | 实际显示屏面积不小于10.6 | 平方米 |
| 3 | 网络多媒体矩阵 | - 输入信号：DVI*1，HDMI*1,VGA*1,BNC*2 2、单口最大支持1920*1200画面输出 3、工作温度：-10-55°C 4、湿度:5%~90%RH 5、支持BNC、DVI、HDMI、VGA、SDI等多种信号混合输入 6、支持各种信号自由缩放以适应各种分辨率的大屏 7、前置液晶屏幕，内置引导式导航设置，轻松完成设备设置 8、支持RJ11/串口等多种信号控制方式； 9、支持手工切换视频源 10、支持视频信号偏移纠正 11、支持无缝切换视频源 12、支持多种切换特效 13、支持远程设备状态监测 14、支持远程切换视频源 15、支持无极调整输出画面分辨率 16、优化画面效果、无错位、无毛刺 17、支持具有画面降噪处理 提供产品3C证书 为保证产品稳定性，提供的网络多媒体矩阵与LED显示屏及控制系统为同一品牌 | 1 | 套 |
| 4 | 音响系统 | 音响系统功放、防水音柱： 高档铝质1.5U黑色拉丝面板，美观大方； 面板音量旋钮采用全铝合金，高档大气； 内部电路采用全贴片工艺，性能更稳定，走线更美观； PCB采用双面电路，元器件附着力强； 采用D类功放电路，发热量低，功率强劲； 三路信号输入（一线路，二路话筒）； 自带USB接口，上电自动播放功放；内置FM收音机功能； 四位数码管显示屏，轻触式功能按键；带红外遥控器操作功能； 各通道音量独立调节； 高音、低音独立调节； 3单元工作状态指示灯； 电源、音频变压器采用纯铜环型变压器，损耗低，性能高效； 具有完善的输出短路保护、直流保护、高温保护等功能； 额定输出功率：120W； 防水音柱额定功率:40W/60W； 定压输入:70V-100V； 频响:100Hz-15KHz； 灵敏度:91±3 dB； 安装形式:壁挂式室外防水音柱； 装饰材料:铝合金/铝网； | 1 | 套 |
| 5 | P10户外屏 | 户外P10单红条屏 1、点 间 距 10mm, 2、发光点颜色 红色 ，密度 10000点/m2 3、单元板尺寸 320㎜×160㎜ 4、显示控制方式 异步 5、屏幕亮度：≥5000cd/㎡； 6、最佳视角 水平125°，垂直60° ；含条屏框架 7、散热：LED光源散热装置（提供第三方检测机构出具出具的证书复印件加盖公章） 8、为保证户外大屏使用安全，提供的LED光源需具有抗大风相关结构（提供第三方国家检测机构出具的证明文件） 9、提供LED显示屏3C认证证书复印件加盖厂家公章 10、含条屏框架、含控制系统； | 实际显示屏面积不小于4.7 | 平米 |
| 6 | 智能配电箱 | 工作电压(V):380V 最大负载为:15KW 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 4 支持分布式阶梯延时上电功能（提供第三方检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 8 支持网络定时开关控制设备电源（提 供第三方检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 9 配电箱内置PLC控制器 10 配电箱内置定时任务功能 11 支持设置不少于10组的定时任务 12 配电箱支持防雷、防浪涌功能 13 支持烟雾探测功能 14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 支持湿度探测功能 16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备。 18为保证产品稳定性，提供的智能配电箱与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 台 |
| 7 | 户外显示屏框架 | 钢结构框架焊接,钢材均采用Q235钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定。构件制造完全遵守图纸中的要求、规定。框架采用铝塑板包边，颜色根据现场环境及业主要求定制，框架采用双立柱式安装。显示屏框架施工严格按照方案图纸施工。 | 1 | 套 |
| 滨江新校区电子屏 |  |  |  |  |
| 1 | 行政楼大屏 | 户外P10单红条屏 1、点 间 距 10mm, 2、发光点颜色 红色 ，密度 10000点/m2 3、单元板尺寸 320㎜×160㎜ 4、显示控制方式 异步 5、屏幕亮度：≥5000cd/㎡； 6、最佳视角 水平125°，垂直60° ；含条屏框架 7、散热：LED光源散热装置（提供第三方机构出具的证书复印件加盖原厂公章） 8、为保证户外大屏使用安全，提供的LED光源需具有抗大风相关结构（提供第三方机构出具的证明文件） 9、提供LED显示屏3C认证证书复印件加盖厂家公章 10、含条屏框架、含控制系统； 11、控制系统要求无缝对接到学校电子屏信息管理平台,可实现远程控制、信息发布，提供承诺函扫描件加盖公章。 | 实际显示屏面积不小于7.8 | 平方米 |
| 2 | 室内P2.5全彩屏 | 1、室内P2.5全彩屏 2、像素点间距≤2.5mm，物理像素密度：160000点/㎡ 3、封装要求：采用SMD2121黑面灯，为保证屏幕效果，项目要求采用黑面灯（提供第三方机构出具的关于黑化工艺的证明材料） 4、模组尺寸：320mm*160mm 5、视角：水平160°，垂直120°； 6、刷新频率≥1920Lz 7、平均功耗：≤320W/ m²，最大功耗：≤750W/ m² 8、散热：LED光源散热装置（提供第三方检测机构出具证书复印件加盖公章）连续工作时间大于72小时；寿命10万小时； 9、提供ISO9001：2008质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证证书、安全生产许可证复印件或扫描件加盖投标人公章； 10、提供LED显示屏3C认证证书复印件加盖厂家公章； | 实际显示屏面积不小于9.8 | 平方米 |
| 3 | 网络多媒体矩阵 | - 输入信号：DVI*1，HDMI*1,VGA*1,BNC*2 2、单口最大支持1920*1200画面输出 3、工作温度：-10-55°C 4、湿度:5%~90%RH 5、支持BNC、DVI、HDMI、VGA、SDI等多种信号混合输入 6、支持各种信号自由缩放以适应各种分辨率的大屏 7、前置液晶屏幕，内置引导式导航设置，轻松完成设备设置 8、支持RJ11/串口等多种信号控制方式； 9、支持手工切换视频源 10、支持视频信号偏移纠正 11、支持无缝切换视频源 12、支持多种切换特效 13、支持远程设备状态监测 14、支持远程切换视频源 15、支持无极调整输出画面分辨率 16、优化画面效果、无错位、无毛刺 17、支持具有画面降噪处理 18、接口类型：1×DVI、1×HDMI、1×HDMI_LOOP； 19、输入分辨率：最大支持1920×1200像素，支持此分辨率内的任意输入分辨率； 提供产品3C证书 为保证产品稳定性，提供的网络多媒体矩阵与LED显示屏及控制系统为同一品牌 | 1 | 套 |
| 4 | 触摸控制器 | 1、尺寸:10寸液晶屏触摸控制器，要求与显示屏为同品牌，提供3C证书 2、分辨率:1280*800 3、处理器:四核 4、运行内存:1GB 5、存储:8GB 6、USB 接口:USB 2.0*2 7、网络:RJ45*1，wifi*1 功能满足： 1、触摸控制器采用嵌入式集控平台控制系统，支持插电自启功能，支持7*24连续工作，支持任意断电关机，来电自启，整体稳定性好； 2、为降低用户使用难度，软件应具有高度的集成性，所有功能必须在一个App内完成； 3、触摸控制器支持一键开关显示设备电源（提供第三方机构功能检测报告、提供软件截图） 4、 平台支持VGA、HDMI、DVI信号的切换（提供第三方机构出具的产品功能检测报告） 5、支持设备信号状态显示，主界面应显示当前工作的信号端口（提供软件截图） 6、能随意一键切换信号（提供第三方机构出具的产品功能检测报告） 7、支持设备休眠功能，指定时间无操作后系统自动进入休眠状态，双击屏幕后自动恢复 8、支持一键密码锁屏。保护设备被非授权人员操作，导致一系列的问题（提供软件截图） 9、支持模式切换，用户可以自定义模式，且可在主界面上一键切换； 10、支持信号源及场景名称自定义 11、触摸控制器支持密码自定义（提供第三机构功能检测报告） 12、内置定时开关大屏功能，支持多组时间组合开关（提供软件截图） 14、为保证产品稳定性，提供的集控平台与触摸控制器为同一厂家产品 | 1 | 台 |
| 5 | 智能配电箱 | 工作电压(V):380V 最大负载为:15KW 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 4 支持分布式阶梯延时上电功能（提供第三方检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 8 支持网络定时开关控制设备电源（提供第三方检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 9 配电箱内置PLC控制器 10 配电箱内置定时任务功能 11 支持设置不少于10组的定时任务 12 配电箱支持防雷、防浪涌功能 13 支持烟雾探测功能 14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 支持湿度探测功能 16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备 18为保证产品稳定性，提供的智能配电箱与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 智能网络综合控制器 | 1、 机箱：全金属外壳，1U机架式机箱 2、 前面板：应有100M RJ45（4个），DB9串口（1个），RJ45串口（1个），过流保护器（1个）、网络通信指示灯（4个）、插座通断指示灯（3个）、带灯翘板电源船型开关（1个） 后面板：应有国际标准插座（3个）；（提供省级及以上检测机构出具的产品功能性检测报告 ，提供产品前面板和后面板照片，作为验收时材料） 4、 电源线：应有1.5m、3芯1.5mm2电源线 5、 抗电强度：1.5kV，50Hz，1min无击穿飞弧（提供第三方检测机构出具的产品功能性检测报告 ） 6、 绝缘电阻：≥20Ω（施加DC500V电压，1min） 功能： 7、 控制器支持软件自动搜索IP 8、 控制器支持软件远程重启设备 9、 控制器支持顺序依次延时启动4路插座 10、 插座延时启动支持0.5～5秒自定义设置（提供第三方检测机构出具的产品功能性检测报告 ） 5、 控制器插座支持状态反馈 6、 控制器插座支持一键全开、一键全关 7、 控制器支持插座级联控制 8、 具有4路100M交换机功能 9、 支持串口与网口双向通讯（提供第三方检测机构出具的产品功能性检测报告 ） 10、 串口通讯支持UDP、TCP两种协议 11、 支持双串口串行通讯 12、 串口通讯支持多种波特率 13、 单个插座最大功率1500W 14、 插座总功率2800W 为保证产品稳定性，提供的智能网络综合控制器与LED显示屏为同一品牌 | 1 | 台 |
| 7 | 音响系统 | 音响系统： 高档铝质1.5U黑色拉丝面板，美观大方； 面板音量旋钮采用全铝合金，高档大气； 内部电路采用全贴片工艺，性能更稳定，走线更美观； PCB采用双面电路，元器件附着力强； 额定输出功率：60W； 输出方式：4-16 ohms定阻输出，70V(51ohms ) 100V(167 ohms))定压输出； 话筒输入：MIC1/MIC2：600 ohms(Ω) 5-10 mv ,非平衡； 线路输入：LINE：10k ohms(Ω) 150-470 mv ,非平衡； 辅助输出：0.775V (0 dB)； 信号噪声比S/N：Line:85 dB , MIC:>72 dB； 音调调整范围：BASS:100 Hz (±10dB) , TREBLE:12kHz (±10dB)； 输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 电源线：(3×0.5mm2)×1.5M (标准)； 电源：AC220V±10% 50-60Hz； 电源消耗：84W； 额定功率:20W/30W； 定压输入:70V-100V； 频响:100Hz-15KHz； 灵敏度:89±3 dB； 装饰材料:铝合金/铝网； 喇叭尺寸:4"*2； | 1 | 套 |
| 8 | 室内屏框架 | 钢结构框架焊接,钢材均采用Q235钢，其质量标准符合《炭素结构钢》GB700-88的规定。构件制造完全遵守图纸中的要求、规定。框架采用铝塑板包边，颜色根据现场环境及业主要求定制，壁挂式安装。显示屏框架施工严格按照方案图纸施工。 | 1 | 套 |

皖南医学院采购项目合同

合同编号：WYHT2021095-1

买  方：皖南医学院                        电话：

卖  方：                                  电话：

买方通过       组织的         采购活动，经批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据我国合同等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述（含附表）产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告;

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为¥       元(人民币大写：           )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的   日内将货物一次性送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，  卖方 负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

符合采购文件及卖方递交的投标文件以及国家相关法律法规。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收方出具验收报告。

六、付款方式

# 可编辑

# 七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收报告签署之日起 36个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 5天8小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 48 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 48 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 72 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担，买方有权从卖方交纳的质保金中扣除。

八、保证金

1.履约保证金：本项目履约保证金为￥           元(人民币大写：       )，收受人为           。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

2.质保金：履约期满，若买方正常履约，履约保证金自动转为质保金，期限为自验收合格之日起      月，质保期满后，由卖方提出申请，买方自接到申请之日起10个工作日内，完成退付工作，退付金额应不超过本合同质保金额。

八、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.5 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，并追究对学校造成的经济损失。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金。若为政府采购项目，买方有权提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

九、签约地点

本合同在 皖南医学院     校区签订。

# 十、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十一、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，向  买方所在地 人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方（委托采购项目需见证方）签字加盖单位公章后生效。

买 方： 皖南医学院                 卖 方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

日    期：                         日    期:

附件：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校采购活动质疑的提出和答复、投诉的提起和处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省有关规定执行，上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复。学校委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

学校监察处负责接受和处理校内自主采购项目的投诉。

第七条  国资处、委托采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条  以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  学校自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向国资处、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  学校自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  学校自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  供应商对学校自主采购活动有疑问的，可以向学校国资处、采购代理机构提出询问，国资处、采购代理机构应及时口头答复。

第十五条  国资处、采购代理机构对供应商提出的询问，应区别不同情况予以处理：属于工作中的问题，应当及时纠正；属于供应商的误解，应予以解释说明。

第十六条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（采用招标方式的3日内）作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十七条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限；

第十八条  国资处可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十九条  学校自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、采购代理机构可以组织原评标委员会、谈判小组、询价小组或者磋商小组协助答复质疑。

第二十条  采购评审人员应当积极配合国资处答复质疑供应商提出的质疑。

第二十一条  学校自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十二条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处应当将有关情况书面报告监察处。

第四章  投诉的提起

第二十三条  学校自主采购活动中，质疑供应商对国资处、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，或者国资处、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可以在答复期满后7个工作日内向学校监察处提起投诉。

第二十四条  学校自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、投诉人的通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十五条  投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十六条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十七条  监察处收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十四条规定的，应当在收到投诉书5个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

（二）投诉不符合本办法第二十五条规定条件的，应当在3个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在3个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉。

（四）投诉符合本办法第二十四条、第二十五条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十八条  国资处和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向监察处作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十九条  监察处处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。监察处认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第三十条  监察处可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。

质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第三十一条  监察处依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供监察处所需要的相关材料。

第三十二条  应当由投诉人承担举证责任的投诉事项，投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十三条  监察处应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十四条  监察处处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

前款所称所需时间，是指监察处向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。

监察处向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十五条  监察处在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

国资处收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者监察处发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十六条  投诉处理过程中，有下列情形之一的，监察处应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十七条  监察处受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，监察处应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十八条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十九条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，监察处应当认定废标行为无效。

第四十条  监察处作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限，以及提起行政诉讼的权利和起诉期限；

（四）作出处理决定的日期。

第四十一条  监察处应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第四十二条  监察处应当建立投诉处理档案管理制度。

第六章  法律责任

第四十三条  国资处、采购代理机构有下列情形之一的，由监察处责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合监察处处理投诉事宜。

第四十四条  投诉人在学校采购活动中2年内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、监察处列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十五条  国资处在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十六条  国资处和监察处的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十七条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十八条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十九条  本办法自发布之日起施行

附件5：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。