- 采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
        2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料，证明材料包括但不限于检测报告、官方彩页、软件操作截图或官方网址可查。否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲数码显微镜互动教学系统 | - 教师端数码生物显微镜技术参数 1.1.无限远光学系统： 1.1.1. 显微镜主机：长寿命LED光源照明，机身上自带图像拍摄按钮可实现一边观察一边快速拍照； 1.1.2. 调焦机构：同轴粗、微调焦，调焦行程30mm，粗调焦9.33mm/转，微调焦0.1mm/转。粗调具有扭矩可调，焦面锁定再定焦功能，能有效的快速确定焦面和保护镜头、切片； 1.1.3. 目镜：10倍目镜、视场数22mm； 1.1.4. 目镜筒：三目三分光目镜筒，可实现观察和电脑成像同步，分光模式100/0，20/80，0/100； 1.1.5. 物镜转换器：六孔物镜转换器； 1.1.6. 载物台：超硬陶瓷涂层，带游标校准定位，载物台移动手柄高度和扭矩可调，双标本切片夹，移动行程78(X)X54(Y)mm； 1.1.7. 聚光镜：摇出式聚光器； 1.1.8. 平场消色差物镜：4X物镜数值孔径NA 0.1，工作距离WD 30mm；10X物镜数值孔径NA 0.25，工作距离WD 10.5mm；20X物镜：数值孔径NA 0.4 工作距离WD 1.2mm；40X物镜：数值孔径NA 0.65 工作距离WD 0.56mm；100X Oil数值孔径NA 1.25, 工作距离 W.D. 0.20 mm； *1.2. 专业研究级高清数码摄像仪：≥1600万像素；USB3.0实时传输(兼容USB2.0)；可进行静态及定时捕捉（拍照）和动态捕捉（录像）、图像采集及视频录制、2D平面几何学测量。 *1.3. 图像软件支持以下操作，包括但不限于图像三维形貌、图像剖面线以及弥散化马赛克。 1.4. 图像软件支持多自由度图片及视频添加标尺，HDR 生成扩展的高动态范围图像和视频，全景图像拼接工具，方便教师通过显微镜制作多媒体教学课件。 1.5. 图像软件支持EDF景深扩展：将不同焦平面的图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张大景深的清晰图片。支持彩色合成工具：用于创建，着色，标记，合成图像的对比度增强功能以及减背景功能，用于合并和标记多个单色单波长的荧光图像为彩色合成图像；也可用于合成亮视场图像与荧光图像，如将绿色荧光蛋白（GFP）与微分干涉对比（DIC）图像进行合成操作。 1.6. 全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片），图像浮雕：图像的一种艺术化处理。使图像经处理后看上去跟浮雕一样。浮雕对话框里面的预览按键提供预览功能。提供了3种卷积操作方法，包括梯度方向，平移差分。通过不同的方式观察，通过比对，加深学生记忆和理解。 *1.7. 图像软件支持中/英文等多国语言包，同时支持一键切换，提供相应证明材料。 1.8.投标文件中提供由国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书复印件或扫描件加盖单位公章，原件备查。软件和硬件必须为同一厂家，以保证软件系统和硬件系统的兼容性。 2. 教师端专业形态分析软件技术参数 2.1. 基本模块： 2.1.1. 图像采集与存储：可以兼容标准的USB； 2.1.2. 常规的图像处理功能：图像缩放、彩色转灰度、反相、图像叠加运算及景深扩展功能、直方图均衡，各种和形态学有关的滤镜如：中值滤波、腐蚀、膨胀、锐化、加噪声、图像柔化等功能； 2.1.3. 区域操作、处理、分析功能：对选择区域进行分析、 处理，并且可以导出灰度或者是二值图； 2.1.4. 图像标注、测量功能：文字、箭头、各种形状的标注框，直线、折线、任意直线、周长、面积、角度等的测量； 2.1.5. 图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。 2.2. 专业大图拼接模块： 2.2.1. 支持多种图像输入格式； 2.2.2. 界面友好，操作简单灵活； 2.2.3. 最大支持20×20张图像的拼接； 2.2.4. 拼接速度快，准确； 2.2.5. 自动拼接功能：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。 2.3. 景深扩展模块： 2.3.1. 去模糊多焦面合成：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深； 2.3.2. 支持多种图像输入格式； 2.3.3. 具有操作简便，合成速度快，合成图像效果好的特点。 3. 学生端数码生物显微镜技术参数（每套系统配备32套学生端） 3.1. 科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率2592×1944 ,有效像素500万，USB2.0接口供电。 *3.2. 数码视野范围90%。 3.3. 图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正。 3.4. 手动，自动曝光，手动/一次白平衡。 3.5. 光学系统：无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好；带防霉结构设计（分子筛防霉设计：防霉涂层和一个防霉块分别用在物镜和目镜透镜处以及目镜筒处，有效地抑制高湿热环境中霉菌的生长）；光学倍率：40X-1000X，屏显倍率：57X-1440X。 3.6. 铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，瞳距：48-75 mm。 3.7.目镜，视场数F.N. 18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调，目镜可锁定，防止脱落与丢失，带橡胶眼罩。 3.8.物镜：4X（0.10）/WD25；10X（0.25）/WD6.7；40X（0.65、弹簧）/WD0.6；100X（1.25、弹簧、油）/WD0.14。 3.9. 物镜转换器：外倾式四孔转换器，带机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞；转动舒适，定位明确可靠。 *3.10. 共轴粗微调，三角导轨滚柱交叉导向机构。两侧微调焦，实现精确调焦；控制手柄低位设置。粗调旋钮，带上限位及松紧调节环；具有自动卸力装装置，粗调范围：22mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm。 *3.11. 矩形双层机械平台：XY向导轨都内置于载物台内部；参考移动范围76×40（mm），参考面积155(W)×134(D)mm，游标读数0.1mm；阻尼式切片夹；石墨涂层台面。 3.12. 阿贝式聚光镜：垂直移动范围10mm，NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33mm，对应于每个物镜的位置标记。 *3.13. 光源：内藏式卤素灯6V20W，可直接打开灯室盖更换灯泡，无须从底部安装。 3.14. 具有整机防霉装置。 4. 学生端通用形态分析软件技术参数 4.1. 几何尺寸测量功能：点、直线、曲线、圆、椭圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量。测量单位微米、毫米、厘米、分米、英寸任选。 4.2. 图像变形及几何矫正功能：水平镜像、垂直镜像、平移、倾斜，缩放、旋转、透视、漫游、任意、网状变形等。 4.3. 区域选取工具功能：魔杖、套索、椭圆、矩形、圆形工具、方形工具。 4.4. 区域处理功能：区域反选，区域扩大，区域缩小，边界圆滑、平移、缩放、旋转、任意变形。 4.5. 图像处理功能： 4.5.1. 负象、灰值化、色调调整、颜色平衡、亮度反差调整； 4.5.2. 照明场均匀、直方图拉伸、直方图均衡，灰值函数变换等； 5. 无线互动控制系统技术参数 5.1. 技术要求： 5.1.1. 无线网络环境下可以支持60个及以上用户，60个点能够稳定运行，不延迟，不掉线，并且可以达到和有线网络环境相同的效果； 5.1.2. 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒； 5.1.3. 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序； 5.1.4. 文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 5.2. 功能： 5.2.1. 课堂教学； 5.2.2. 屏幕广播、屏幕笔、视频直播、学生演示、分组教学、文件分发、作业提交、教学评测： *5.2.3. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多16个）；可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。教师端不仅可以监控学生电脑屏幕，也可以显示学生显微镜镜下图像。 5.2.4. 课堂管理：电子点名、班级模型、签到、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令、分组管理、图标监看、防杀进程、U 盘限制、上网限制、程序限制、打印限制、光盘限制、请求帮助、远程消息、频道号和音量、学生的卸载密码、是否启用进程保护、断线锁屏、热键退出等。 6. 无线AP技术参数 6.1. 无线互动系统中配备专业的无线AP设备，确保网络的稳定性，以保证教学使用。 *6.2. 网络布线：采用纯无线网络安装方式，无需布设网线，不破坏目前现有教室的环境与设备。 6.3. 无线传输稳定性满足以下指标： *6.3.1. 传输速度：广播0.5秒之内，转播1秒之内，监控1秒之内，视频直播流畅无延迟； 6.3.2. 稳定性、可靠性：7×24小时连续工作不掉线； 6.3.3. 同步性好，60个学生端同步响应教师指令，时差不超过1秒； 6.3.4. 传输数据完整，不丢包； 6.3.5. 抗干扰性好，不能因学生、教师等在教室走动，而影响互动效果； 6.3.6. 一个无线AP同时拖动60个学生端，同步性好。 7. 外设参数 7.1. 教师端品牌电脑：酷睿i5处理器，4GB内存，1TB硬盘，23英寸液晶显示器，独立显卡。 7.2. 电子白板： 7.2.1.裸机尺寸85英寸4K主板+4K屏幕(IPS）超高清分辨率 7.2.2. Android/Windows双系统CPU:I7；内存8G；固态硬盘256G 7.2.3. 20点红外触控、四方实时无线投屏、智能书写电子白板、文稿演示播放、异地多方远程会议、资料数据扫码保存任意批注、内置音箱。 7.2.4. 接口：I/O接口:≥1路HDMIIN；≥1路USB2.0；≥2路USB3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路VGA≥1路AUDIOOUT。 7.2.5. 含智能笔、同屏器，HDMI高清数据线。 7.3. 学生端平板电脑：12寸触摸高清屏，Windows 10 操作系统。 8．实验室配套桌凳、涉及简要的水电安装、安装吸顶空调（5匹）。 9. 须提供产品的授权书以及售后服务承诺函。 | 3 | 套 |  |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | ▲数码显微镜互动教学系统 |