- 采购需求（二十四）2包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

*1、本项目涉及信息化建设内容均为学校智慧校园建设的重要组成部分，需与学校校园平台进行对接整合，包括但不限于用户信息对接（实现统一身份认证对接）、系统入口统一（面向校内的整合至信息门户和智慧校园APP，面向校外的整合至学校网站统一发布）、系统数据对接（与学校数据交换平台对接，实现数据交互），投标文件中提供承诺函加盖公章。

2、口腔医学院口腔医学实验中心改造（概况见下表）:

| 房间号 | 名称 | 面积 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3号实验楼3225 | 口腔实验准备室 | 50平米 | 1、地面：铺设PVC防静电地板 2、电路改造，墙面增设插座 3、增设课桌椅，强电、弱电改造 4、设备搬运 |
|  | 各实验室、教研室 |  | 1、制作窗帘 2、制作纱窗 3、安装水池 |

具体改造内容详见“采购需求一览表”序号12-16，请逐项进行报价。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲口腔技能训练及实时评估系统 | 1.主要技术指标 1.1红外线定位跟踪系统 *1.1.1主动式红外光定位方式，无辐射，定位精度：≤0.25mmRMS。 *1.1.2 牙模定位器：≥5点平面定位，四手操作时无遮挡。 *1.1.3 手机定位器：≥12点立体定位方式，360°环形设计，满足预备不同牙面时，器械均能被系统实时捕捉。 1.2电脑主机： 1.2.1 品牌工业机，CPU主频≥3.2GHz，内存≥16G，固态硬盘≥120G，机械硬盘≥1000G，无线键鼠。 1.2.2 操作系统：Window 10，64位 。 1.3液晶显示器 1.3.1 尺寸：21.5英寸，最佳分辨率：1920×1080@60Hz。 1.3.2 具备HDMI、VGA两种信号接口。 1.3.3 内置喇叭。 1.4预置课程 1.4.1 口腔修复学： 烤瓷熔附金属全冠(11、46）。 铸造全冠（36）。 全瓷冠（21）。 瓷贴面（21）。 嵌体（16 MO和16 MOD）。 1.4.2 牙体牙髓病学： I类洞：26 O；46 O。 II类洞：16 MO；36 MO。 III类洞：11 ML。 IV类洞：21 M。 V类洞：33 B。 开髓：11、14、36、46牙位。 1.4.3 比赛课程 “全国教育年会”技能展示课程：11烤瓷熔附金属全冠， “光华杯”技能展示课程：21全瓷冠，21瓷贴面， “华山杯”技能邀请赛：36 II类洞MO。 1.5系统软硬件特点 1.5.1教师可根据需要在教师机上直接分配作业，学生完成后可提交至教师。老师可以看到学生作业的整个过程录像，结果得分以及过程得分。 1.5.2系统以文字、动画形式展现详细的备牙标准和方法，一步一步指导操作者快速掌握标准和临床技能。让学生将备牙的清晰画面和自己的实操有机的结合起来，形成图形记忆。 *1.5.3系统可对操作过程进行评价，即实时监控每一步的预备顺序和每步所用车针的正确性。 1.5.4系统可对结果进行评分，且默认评分规则与执业医师考试要求一致，即按类别（备牙量、有无伤及健康组织等）进行评价，有助于应对执业考试。 1.5.5系统提供每一项结果得分扣分的解析图，可从实现三维全方位的查看剖面预备细节,方便学生查看问题所在。 1.5.6操作过程实时存储，便于学生和老师课后回看，回看时可任意调整模型对比查看。 1.5.7具有练习与考试两种操作模式，便于灵活安排教学和考核 *1.5.8支持人员信息的批量导入导出，支持成绩单、操作过程文件和记录的批量导出，支持成绩单的批量打印。 *1.5.9为使教学指导和操作练习更具针对性，可统计所有学生操作结果、课堂提问次数和答疑时长，进行自动数据分析，给出相应的统计数据和统计图。 1.5.10学生可以多次操作所分配的作业（产生多个操作记录），选择自己认为最好的作业提交给老师。 1.5.11系统至少可以兼容2种市场常见的教学模型（含人工牙）类型，另可根据用户需要兼容当前教学所用模型。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 真思案例培训考核系统 | 1.适应国家在教学中提倡的可视化，虚拟化的要求，为口腔医学学校提供训练，模拟真实临床操作步骤，锻炼学生的临床实践能力。实现床诊疗过程真实再现，打造口腔医疗的数字孪生环境，实现了学、研、练、考、 比为一体的学习方式。 2.题库包含口腔全科、口腔内科 、口腔修复科、口腔正畸科 、口腔颌面外科、口腔病理科、口腔影像科共100个案例。 3.web端登录，支持火狐，谷歌等主流浏览器。 4.考生段使用账号登录，可与后台关联，进行考试成绩查看，互动反馈等。 *5.提供练习和考核两种模式：适用教学、考核、比赛等多场景。 6.模拟临床诊疗过程。可模拟灯光与患者体位的调节、口腔内器械操作、影像片展示，内容涉及人文关怀、临床诊疗思维、技能操作、检查、治疗等。 7.3D场景，实现可视化、虚拟化要求。实现虚拟sp病人交互，可代替传统真实病人。 8.问诊、检查、辅助检查、诊断及治疗：器械选择及使用，对病人口腔内部情况检查，虚拟病人会根据不同检查器械做出相应反应，包括语音、动作等。 9.临床检查部分可呈现出与题目对应的病变外形、阳性症状，实时、准确的反馈，如发出疼痛声音、触诊出现疼痛或溢脓等。 10.有实验报告：具备统计分析考试情况的功能。 11.支持Windows或Linux 操作系统。 12.软件技术要求：系统处理业务时间最迟时间小于3秒，方便操作，操作流程合理。 13.并发连接数：不低于500，具有负载扩展性。 14.页面响应速度：不超过2秒。 15. 数据存储：采用主流数据库系统，所有数据存放在本地的机房。 17.支持功能扩展。 18. 采用开放的数据存储架构，强大的后台编辑功能，可自行新增编辑各类临床案例。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 冰箱 | 1、600L以上大容量； 2、一级变频； 3、额定电压220V； 4、冷冻能力8.5Kg/12h； | 2 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 投影仪（含120寸电动幕布） | 包含投影机吊架及幕布 颜色：白色 材质/工艺：聚碳酸酯/ABS 树脂 （外壳） 类型：商住两用 投影画面尺寸：30-300英寸 推荐画面尺寸：80英寸-100英寸 亮度(流明)：3600色彩流明 标准分辨率：1024×768dpi 对比度：10001-20000:1 投影光源：UHE灯泡 显示技术：三片LCD 是否支持2D转3D：是 操作系统：无操作系统 系统配置： 处理器 无 系统内存 无 投影规格： 投影镜头：手动光学变焦/手动聚集 照度均匀度：87% 变焦：1.2倍 对焦：手动 投影距离：0.89-10.95m 屏幕宽高比例；4:3 投射比例：1.48-1.77 色彩：10.7亿色 投影方式：正投 梯形矫正：水平/垂直 左右梯形校正：手动 调整功能：手动 矫正范围；-30 - +30 度 输入端子：S-video 连接：VGA接口x 1 USB接口x 2 HDMI接口x 1 音频接口：RCA x 2 其他接口：RGB-Video 无线投影功能：无 是否支持U盘直播：支持 U盘直播支持视频格式：MotionJPEG 电气规格 电源：220-240V 电池类型：无 外观参数 净重(KG)：2.5 毛重(KG)：以实际包装为准 尺寸(mm)：302×237×82 mm 含包装尺寸(mm)；400×280×100 mm 特性： - 1.水平梯形校正滑钮 - 2.自动垂直梯形校正 - 3.自动信号源搜索 - 4.自动开机 - 5.图标式主控屏 - 6.双画面投影 - 7.网络四画面投影 - 8.快速四角调节 - 9.AV mute滑盖 包装清单： 主机×1、电源线×1、遥控器×1、电池×2、用户手册（光盘）× 1、保修卡 × 1 、VGA线 ×1。 | 3 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 口腔专用灭菌器 | 技术参数： 1.电源220VAC 50Hz 2.功率：2.6KW 3.容量：24升 4.B级三次预真空,强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1％ 5.设计压力：-0.1/0.3MPa。设计温度：144℃，温度选择：105—136℃ 6.注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行 7.液晶显示屏可显示温度，压力，时间，运行状态，故障报警等信息。 8.加热方式：内置蒸汽发生器加热。覆膜式腔壁加热膜，节能省时 *9.储水装置：内置单水箱，不外排水源，蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序。 10.配置内置式打印机，记录灭菌过程。 11.水循环式抽真空 12.自动门锁，安全可靠。 13.ISO9001质量认证和ISO13485质量体系认证 *14.提供产品授权书以及售后服务承诺。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 根尖手术器械 | 牙科刮治器 JX1/JX2 灰色手柄，头部弯曲，尖锐的锥子形状 根尖探针，用于观察、诊断手术部位； 牙科刮治器 JEX/JPP 灰色手柄，尖锐的锥子形状(纤细形状) 牙周探针，用于观察、诊断手术部位； 口镜 JX5 灰色手柄与镜子组成，镜面采用不锈钢制成 用于口腔检查； 牙科刮治器 JE1/JE2 金色手柄，便于抬高组织的圆形铲子形状 牙龈剥离（用于切开、抬高骨膜、牙龈等软组织）； 牙科刮治器 JE3/JE4 金色手柄，便于抬高组织的圆形铲子形状 牙龈切开剥离（用于切开、抬高骨膜、牙龈等软组织）； 牙科刮治器 JM1/JM2 绿色手柄，便于移动填充材料的细铲子形状 根尖倒充填（用于切开根尖后实施牙齿根充）； 牙科刮治器 JM3/JM4 绿色手柄，便于移动填充材料的细铲子形状 MTA输送； 牙科刮治器 JB2/JP3 绿色手柄，JB2头部为圆球形状;JP3插头形状 根尖倒充加压填器(用于切开根尖后实施牙齿根充)； 牙科刮治器 JP6/JP7 绿色手柄，插头形状 根尖倒充填器（用于切开根尖后实施牙齿根充）； 牙科刮治器 JC1/JC2 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 牙科刮治器 JC3/JC4 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 牙科刮治器 JC9/JC10 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 牙科刮治器 JC11/JC12 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 牙科刮治器 JC13/JC14 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 牙科刮治器 JC15/JC16 普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向) 用于清除根尖周围的病灶组织； 口镜 手柄 不锈钢材质 连接口镜使用； 口镜 JIMM1 鸭嘴型口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。 用于口腔检查； 口镜 JIMM2 菱形口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。 用于口腔检查； 口镜 JIMM3 圆形口镜，口镜尺寸较小，以便于接触到狭窄空间的手术部位。 用于口腔检查； *提供产品授权书。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 气动牙挺 | 设备用途：用于口腔临床需要拔除的患牙、阻生智齿、残根拔除。 1.工作条件：工作供气压力0.3-0.4Mpa，气源接头形式为牙科治疗机通用四孔连接头。 2.技术参数 *2.1.工作供气压力：0.3-0.4Mpa *2.2.气源接头形式：牙科治疗机通用四孔连接头 *2.3.冲击频率：150-200次/秒 2.4.材质：医用不锈钢 2.5.挺柄总长126mm 2.6.气源连接位直径17mm 2.7.挺头连接位直径14mm 2.8.重量约175g 3.配置清单 3.1.挺柄：1支 3.2.挺头：7支 3.3.金属消毒盒（包装盒）：1个 3.4.使用说明书：1册 3.5.产品保修卡：1份 3.6.合格证：1份 3.7.硬纸包装盒：1个 3.8.快速指南 1张 3.9.需要提供医疗器械产品注册证。 3.10.提供产品授权书以及售后服务承诺书。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 热牙胶充填仪 | 一、参数要求： *1.无线笔试设计； 2.高性能三洋锂电池，充电所需时间短（2~3个小时），使用寿命长； 3.电量及温度LED屏幕实时显示； 4.设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°，温度误差不超过10度； 5.设有两个加热开关，方便左右手的操作； 6.按键经久耐用； 7.加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却； *8.配备12个不同型号、锥度的工作尖可供选择； *9.具备牙髓活力测试功能； *10.银质工作尖可360°旋转； 11.耗材使用成本低，每个根管只需1~2元的耗材费用； 12.体积小，手感好； 13.注压牙胶分软，普通，硬三个规格，可满足不同医生的需要。 14.技术参数： 电池：锂电池 3.7V 电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 1A. 工作温度：0℃~45℃. 贮存温度：-20℃~60℃。 15.提供产品授权书以及售后服务承诺。 | 1 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | V3成形片套装 | V3节段式成型系统： 包含成形片-25X：3.5mm，4.5mm,5.5.mm，6.5mm 楔子-25X：小号、中号、大号 护板-10X:小号、中号、大号 V3常规环、v3小号环，V3钳子，V3镊子 | 3 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 全口无牙颌阴模 | 品质硅橡胶制无牙颌模型的阴模. | 30 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 缺牙阴模 | 高品质硅橡胶制缺牙阴模 | 30 | 副 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 地面 | 防静电活动地面：600×600抗静电地板，厚40mm；成品不锈钢踢脚线，高度120mm | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |
| 13 | 可折叠学习桌椅 | 钢制桌椅，台脚1.5mm壁厚，静电粉末喷涂，书网管0.8mm圆管，连接杆1.2mm壁厚圆管，配备尼龙活动脚轮，方向可锁定，桌板采用三氯胺板，白色板面，参考尺寸为120×75×50，配备金属置物架、同款座椅。桌子可折叠，可移动，可堆叠。 | 35 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 设备搬运 | 专业设备拆除与重新安装 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |
| 15 | 电线布置及插座安装 | 成套PZ30-24回路配电箱，塑料刚性阻燃管敷设¦砖、混凝土结构明配¦外径(mm) 20，管内穿照明线¦铜芯导线截面(mm2) ≤2.5，管内穿照明线¦铜芯导线截面(mm2) ≤4，单相 明插座电流(A) ≤15，TCL或丽得10A、16A多功能插座、接线安装，投影线预留 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |
| 16 | 其他 | 门框边修复，安装纱窗，窗帘轨道，遮光窗帘，加装成品水池 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 口腔技能训练及实时评估系统 |