- 采购需求（十九）2包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求说明

*本项目涉及信息化建设内容均为学校智慧校园建设的重要组成部分，需与学校校园平台进行对接整合，包括但不限于用户信息对接（实现统一身份认证对接）、系统入口统一（面向校内的整合至信息门户和智慧校园APP，面向校外的整合至学校网站统一发布）、系统数据对接（与学校数据交换平台对接，实现数据交互），投标文件中提供承诺函加盖公章。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲98寸红外液晶触摸一体机（含壁挂支架） | 1.屏体尺寸：≥98英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9),物理分辨率：≥3840×2160，屏幕刷新率≥60Hz，亮度：≥500cd/cm2 ；对比度：≥5000:1；可视角度：≥178°。 *2.整机具备防眩光功能：采用≤ 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，反射率小于 1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9级。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 3.整机具备安卓、windows 系统双系统，红外感应技术，支持20点触控和同时书写，触摸书写延迟≤30ms。 4.为方便老师教学，整机可通过三指或五指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，实现节能操作。 5.声音输出功率要求：为避免中高音损失喇叭口朝正面，前朝向中高音15W扬声器≥2，后朝向20W低音扬声器≥1，额定总功率≥50W；可在通电不开机的状态下进行独立扩音供教师设备连接使用； *6.整机前置3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。（不接受使用转接头、USB扩展坞等转接方式）（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.后置接口：MIC In×1；COAXIAL Out×1；Earphone Out×1；PC Audio In×1；VGA×1；RS232×1；TV In×1；AV In×1；AV Out×1；LAN In×1；USB×2；Touch USB×1；TF Card×1，HDMI 等信号接口，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 *8.整机具备至少7个到中文丝印标识的前置按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一。支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 9.安卓系统版本9.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥2GB ；内部存储容量（ROM）：≥16GB ，同时整机支持蓝牙4.0或以上，可根据蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，方便老师使用。 10.内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 11.无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命 12.整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 13.硬件自检功能：整机扫描速度：首点≤8ms，连续点≤4ms；无需借助PC主机整机可一键硬件自检，包括对RTC,PC模块,网络状况，WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块组给出问题原因提示且支持扫描系统提供的二维码进行在线问题保修。 *14.悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有包括但不限于一键启用应用软件、随时批注擦除，快速切换到OPS系统等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） *15.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限制范围＜0.3（蓝光危害最大状况下）。支持护眼功能，具有一键启用护眼模式，减滤蓝光，对色彩进行调节。（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） *16.要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于12万小时，提供证书加盖公章。 17、电脑配置： 17.1.采用≥80pin Intel通用接口，即插即用，易于维护； 17.2.CPU采用Intel第9代酷睿I5处理器； 17.3.内存：≥8G DDR4； 17.4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 17.5.接口：整机具备非外扩展5个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 17.6.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原功能。 18.配置98寸红外液晶触摸一体机壁挂支架。 | 10 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 2 | 书写白板 | 1、结构及规格： 1）结构：平面书写白板与触控一体机并排安装，正面平齐，整体外包90大框，结构简单、大方。 2）长度与宽度与98寸触摸一体机一致，可根据学校实际情况适当调整。 2、板面： 1）材质：采用优质搪瓷白板，板面厚度≥0.4mm，表面附有无色透明保护膜，表面光滑、易写易擦，整板无拼接，不变形； 2）颜色：白色。 3）涂层硬度：≥9H； 4）光泽度：无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 5）书写性：用白板笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显，字迹清晰，易写易擦； 6）擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹。 3、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动。 4、背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.3mm，防锈效果好，经久耐用。 5、边框：采用高级亚光银白色铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型。其色泽柔和，无眩光，不反光，模具一次成型。 | 10 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 3 | 智能控制主机 | 1、支持采用高速ARM芯片作为核心处理器，7×24小时不间断工作。 2、主机前置液晶屏，可查询硬件信息（设备IP地址、软件版本信息、主机序列号）、软件详细、网络信息、串口信息、二维码、复位系统、恢复出厂设置等； 3、基于标准Ethernet标准、TCP/IP协议，开放平台，支持升级。 4、采用模块化设计，软件支持在线升级。 5、支持自定义编程，支持灵活设置不同教学场景预案，方便应对不同教师上课习惯的需求。 6、支持多控制模式，智能主机支持教室内多种不同类型设备的接入控制，包含：投影仪、触摸一体机、电脑、灯光、窗帘、温湿度传感器、光照传感器等设备。 7、远程支持对前端摄像机、投影仪、空调、大屏、电脑等设备进行统一管理。 8、支持前端设备状态显示功能，如掉线或脱落显示灰色状态等，状态颜色支持用户自定义。 9、单主机接口要求不低于： 1）单主机接口支持8路网络交换机，14路RS232，每个串口可以级连数台通讯设备；提供实物照片并加盖公章的扫描件予以佐证。 2）2路RS485通讯口。 3）4路220V强电电源控制口，独立控制，顺序控制；2路DC12V输出接口；1路DC5V输出接口； 4）2路I/O口控制口；1路红外接收；2路红外输出接口；支持LoRa无线通信。 | 14 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 |  |
| 4 | 触控面板 | 1、主板规格：RISC CPU 400MHZ，32M FLASH, 64DDRAM； 2、显示：≥7英寸触控屏 分辨率：800×480； 3、接口：RS232/RS485/RS422、1个USB SLAVE接口； 4、存储：数据存储、CF卡,支持U盘。 | 14 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 设备柜 | 根据现场情况定制，能够摆放设备便于维修。≥600×600×750mm高，木饰面，背后有穿孔散热孔。 | 14 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 显示终端 | 液晶显示终端21.5寸，含HDMI接口 | 10 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 显示终端支架 | 可调节显示终端支架 | 10 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 无线键鼠 | 无线键鼠 | 10 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | HDMI矩阵（4进4出） | 1.最大带宽：10.2Gbps（HDMI1.4B）； 2.最大像素时钟：340M； 3.最高分辨率：4K×2K/30HZ、1920×1080/60HZ； 4.最大传输距离：支持长距离传输，国标线缆1920×1080P输入30米，输出30米；4K×2K输入20米，输出20米； 5.支持蓝光、3D格式传输； 6.切换速度：≤150ns； 7.差分对阻抗：100Ω； 8.差分输出摆幅：±400mV； 9.差分信号类型：TMDS； 10.EDID管理：支持EDID透传（通过232发送指令拷贝显示端EDID），同时内置多种不同EDID，可适用于多种类型的显示设备需求； 11.RS232串口：DB-9母座、传输速率9600bps、数据位8位； 12.前面板双排按键设置，2个键完成一次切换动作，无需按回车键； 13.配置接口HDMI输入4路，HDMI输出4路。 | 14 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 数字红外无线教学扩声系统控制盒 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术。 *2.红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术。 3.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器； 4.内置功放，可直接连接音箱，输出功率≥60 W×2只（8 Ω）； 5.≥2路线路输入，2路输入音量大小可调；≥1路线路输出； 6.≥2路USB接口，一路USB口用于连接麦克风充电座，一路通过USB线连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能； 7.具有啸叫抑制、频点选择、话筒低切等功能，可通过拨码开关设置； 8.为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能开关，即麦克风有声音触发时，背景声音降低； *9.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（麦克风-主机）≥90 dBA；总谐波失真（麦克风-主机）≤0.05%；动态范围（麦克风-主机）≥85dB，（提供权威机构出具的检测报告并加盖公章）。 | 14 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；提供官方网站带网页链接和截图加盖公章。 2.接收频点可调；接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。 3.辐射距离≥25米；用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声，（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 4.≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。 | 14 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 数字红外无线麦克风 | 1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 3.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 4.需具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置。 5.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。 6.为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭； 7.可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能。 8.轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋。 9.发射角度：垂直0°～90°，水平120°。 10.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时。 *11.具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰，（提供权威机构出具的检测报告并加盖公章）。 12.需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。 *13.无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理；提供蓝牙扫码开锁手机App（含Android和IOS）软件著作权证书复印件加盖公章。 | 14 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 壁挂式音箱 | 1.两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体。 2.技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB。 3.可垂直及水平安装，配备安装支架。 4.与主机为同一品牌。 | 28 | 只 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 充电底座 | 1.可拆卸麦克风，麦克风长度可选。 2.需内置充电底座，可对2支无线麦克风同时充电。 3.需带1根音频用于连接主机传输音频。 4.需具有1个麦克风开/关按键。 5.具有1个USB接口，可使用适配器为充电座供电。 | 14 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 移动讲桌 | 桌子参考尺寸：715×475×760-1080mm 1.桌面：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以防止手机，ipad和铅笔等物品。 2.桌架：采用精铝制五金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm，坐立办公轻松转换。 3.升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关。 4.底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能，配PU静音刹车轮。 | 16 | 套 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 原有设备拆除 | 原有黑板、投影机拆除后放置学校指定地点。 | 6 | 套 |  | 其他未列明行业 | 货物 |  |
| 17 | 墙面乳胶漆局部出新 | 黑板拆除后墙面，乳胶漆出新。 | 6 | 项 |  | 其他未列明行业 | 货物 |  |
| 18 | 实验凳 | 实验室高圆凳，高度≥45mm 直径≥30mm。 | 150 | 个 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 移动长条桌1(加厚） | 1.面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做，所有面板前后材质、颜色均匀一致。 2.台架侧脚：冷轧钢管方管60×30×1.5（mm)、高温静电喷涂。 3.台架平脚：冷轧钢管方管25×38×2.0（mm）、高温静电喷涂。 4.横梁：冷轧钢管圆管50×1.2（mm)，高温静电喷涂。 5.连接件：脚架铝合金连接件，坚固耐用，手工精抛，光滑度高，光泽好，持久光亮，防锈防腐性高。 6.脚轮：2.0英寸PU杜邦（A8）万向轮；带锁定功能。 7.参考尺寸：1400×600×750（mm） 8.要求：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；铝合金连接件配合精密；台面板可旋转翻起，可以堆叠节省空间；组合造型可以根据场景需求多种摆放方式。可拼接各种形状，长方形、正方形的等各种形状。 | 36 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 梯形可移动桌椅 | 1.面板：采用优质三聚氰胺板； 2.挡板：优质三聚氰胺板，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做； 3.所有面板前后材质、颜色均匀一致，含脚轮。 | 20 | 张 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 教学终端 | 主机处理器：十代i7,内存容量：32GB,硬盘容量：256GB SSD+2TB HDD，显卡型号：GTX1660，屏幕尺寸：27英寸及以上，支持IPv6：支持IPv6。 | 5 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 可移动座椅 | 1.椅架：椅架圆方管，静电喷涂架子，椅架沙黑、沙灰、沙白三色可选； 2.连接结构：铝合金连接件、椅子可连接可全折叠； 3.靠背：尼龙塑料背、采用透气中网布，布料颜色可多选定制； 4.脚轮：活动万向尼龙轮，方便收纳推动。 | 20 | 把 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 智能人平板充电寄存保管柜 | 1.不少于24个独立存储充电空间，要求能存放11.7英寸大小平板电脑； 2.支持刷卡（校园卡-IC卡）刷卡取存平板； 3.液晶控制面板，支持人脸识别取存平板； 4.支持应用场景：学生自主学习租借归还评分终端； 5.后台可分级管理，下发权限，查看开柜记录； 6.安全电压输出，具备散热通风功能； 7.配置25cm充电线，苹果、TYPE-C、安卓接口各30条。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 辅材 | 根据现场情况定制，电工胶带、扎带、标签纸、螺丝、膨胀螺丝、各类接插线、胶水、弯管器。 | 14 | 套 |  | 其他未列明行业 | 货物 |  |

25

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 98寸红外液晶触摸一体机（含壁挂支架） |